Лабораторная работа №3

Лабораторная работа № 3

Исследование характеристик двигателя постоянного тока с широтно-импульсным регулированием

Цель лабораторной работы: изучение особенностей функционирования широтно-импульсного преобразователя, механических характеристик и переходных процессов двигателя постоянного тока с независимым возбуждением при импульсном регулировании частоты вращения.

Задачи лабораторной работы:

- исследование характеристик широтно-импульсного преобразователя;

- изучение характера переходных процессов в двигателе постоянного тока (ДПТ) с независимым возбуждением при широтно-импульсном регулировании;

- определение механической характеристики ДПТ при широтно-импульсном регулировании напряжения, подаваемого на якорную цепь двигателя;

Порядок выполнения лабораторной работы

- Запустите Matlab и откройте окно для создания модели Simulink. Используйте открывшееся пустое окно, обозначенное untitled, как заготовку для создания новой модели. Присвойте имя программной модели и сохраните ее в памяти компьютера в каталоге, указанном преподавателем.

- Соберите представленную на рис.1 схему моделирования процесса широтно-импульсного регулирования тока в якорной цепи двигателя постоянного тока при неподвижном вале двигателя. Для этого воспользуйтесь моделью широтно-импульсного преобразователя - PWM.mdl, находящейся в папке, указанной преподавателем.

Лабораторная работа №3

Рис.1

На рис.2 показана структура субмодели широтно-импульсного преобразователя - PWM.mdl.

Рис.2

Лабораторная работа №3

Для правильной работы субмодели PWM необходимо задать период опорной частоты T,s и амплитуду импульсов напряжения подаваемого на якорь ДПТ - Umax,V. Это удобно сделать на рабочем пространстве, задав значения переменных, например:

T=0.001;

Umax=24;

- Задайте значение периода следования прямоугольных импульсов генератора, соответствующее частоте ШИМ, равной 1kHz.

Входное воздействие Uin влияет на среднее значение выходного напряжения. В свою очередь, оно влияет на средний ток якоря.

Диапазон изменения входного напряжения -1V÷1V .

- качестве примера использована модель якорной цепи ДПТ в виде апериодического звена с коэффициентом передачи, равным 1, что соответствует Rя=1Ω, и с электромагнитной постоянной времени, Tэ=2ms.

- Исследуйте процессы, в моделируемой системе при T=0.001, Umax=4V и Uin=0.5V.

С учетом скорости протекающих процессов время моделирования следует задавать 0,02с.

- Зафиксируйте и объясните характер сигналов на выходе ШИП, тока якоря и пилообразного напряжения.

- Проведите серию экспериментов, задавая частоту ШИМ, равной 0,5 1, 2, 5, 10 и 20кHz. Постройте график влияния частоты ШИМ на величину пульсаций тока якоря.

- Постройте статическую характеристику ШИП при частоте ШИМ 1кГц и Umax=24V, как отношение среднего значения выходного напряжения преобразователя к входному воздействию Uin. Определите коэффициент передачи ШИП:

| Uвх | -1,5 | -1 | -0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ia,уст

Uвых

Примечание: Поскольку якорная цепь фильтрует высокочастотные составляющих выходного напряжения, удобно измерять не выходное напряжение, а установившееся значение тока якоря.

- Определите зависимость относительной длительности импульсов выходного напряжения γ от величины входного сигнала Uin. Постройте характеристику ШИП как зависимость среднего значения выходного напряжения от параметра γ. Сравните полученные характеристики.

| Uвх | -1,5 | -1 | -0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

γ

Лабораторная работа №3

- Соберите модель ДПТ с ШИП, представленную на рис.3. Используйте для этого модель ДПТ, полученную при выполнении лабораторной работы №2.

Рис. 3

Введите в окне Command Window значения параметров ДПТ для ВАШЕГО ВАРИАНТА в соответствии с табл.1.

clear	% Очистка Workspase

Ra=4.0;	% Активное сопротивление обмотки якоря

La=0.004;	% Индуктивность обмотки якоря

Ja=0.00002; % Момент инерции ротора

Km=0.057;	% Коментный коэффициент двигателя

Ke=0.057;	% Коэффициент противоЭДС

Unom=24;	% Номинальное напряжение двигателя

Umax=Unom;	% Напряжение источника энергии

Таблица 1

| Двигатель | Uном | n ном | Iном | Rя, | Тэ | Jдв, | kе, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В | об/мин | A | Ом | мс | кгм2 | Вс/рад |
| ДПР62Н1-02 | 27 | 6000 | 0,72 | 4 | 1 | 3,60*10-6 | 0,043 |
| ДПР72Н1-07 | 12 | 4500 | 2,20 | 0,56 | 0,65 | 7,80*10-6 | 0,025 |
| ПЯ250Ф | 36 | 3000 | 9,50 | 1 | 1 | 2,92*10-4 | 0,115 |
| ДПУ200 | 92 | 3000 | 7,40 | 1,53 | 1,1 | 7,80*10-4 | 0,293 |
| ДП40-50-4-24-Р10-Д41 | 24 | 4000 | 2,30 | 1,6 | 1 | 1,25*10-5 | 0,043 |
| ДП50-60-4-24-Р10-Д41 | 24 | 4000 | 5,30 | 0,28 | 1,5 | 6,08*10-5 | 0,043 |

Лабораторная работа №3

- Проведите исследование характера изменения угловой скорости вала двигателя и тока якоря при частоте ШИМ 1кГц, входном воздействии, равном 0,5V, и нулевом значении момента внешних сил. Зафиксируйте и объясните результаты.

Время моделирования выбирается таким, чтобы успел завершиться процесс набора скорости.

Лабораторная работа №3

- Определите по полученным графикам и зафиксируйте в отчете время переходного процесса Тпп и среднее значение установившейся скорости двигателя, амплитуду пульсаций скорости и момента, величину перерегулирования σ. Сопоставьте установившееся среднее значение скорости вала двигателя со значением, которое ожидается на основании теоретических положений.

- Определите экспериментально, как влияет нагрузочный момент на величину пульсаций скорости и момента при Umax=Unom , Uвх=1.

| M | 0 | 0.25Mп | 0.5Mп | 0,75Mп | Mп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Δω(∞)

M(∞)

- Определите механическую и регулировочную характеристики ДПТ при широтно-импульсном регулировании частоты вращения вала двигателя. Для этого проведите

Лабораторная работа №3

серию вычислительных экспериментов при частоте ШИМ 1кГц, при следующих комбинациях значений Uвх и Мвн :

-1.25	-1	-0.75	-0.5	-0.25	0	0.25	0.5	0.75	1	1.25

-1,5Mп

-Mп

-0,5Mп  0

0,5Mп

Mп

1,5Mп

где Мп - расчетное значение пускового момента двигателя.

Для этого можно воспользоваться программой, подставив параметры для ВАШЕГО ВАРИАНТА:

clear	% Очистка Workspase

T=0.001	% Период ШИМ

Ra=4.0;	% Активное сопротивление обмотки якоря

La=0.004;	% Индуктивность обмотки якоря

Ja=0.00002; % Момент инерции ротора

Km=0.057;	% Моментный коэффициент двигателя

Ke=0.057;	% Коэффициент противоЭДС

Unom=24;	% Номинальное напряжение двигателя

Umax=Unom;	% Напряжение источника энергии

Mnom=0.35;	% Номинальный момент двигателя

Nu=11;	% Число точек Uin, нечетное

Nm=5;	% Число точек Mвн, нечетное

- Выполнение расчетов

for j=1:Nu,	% Цикл изменения Uя

j1=j-(Nu+1)/2;

U=1.25*2*j1/(Nu-1); U1(j)=U;

for i=1:Nm,	% Цикл изменения Mвн

i1=i-(Nm+1)/2;

M=Mnom*2*i1/(Nm-1); M1(i)=M;

sim('lab3.mdl',0.20),

n=size(V); % Размерность вектора Au(j,i)=V(n(1)), % Заполнение массива Am(i,j)=V(n(1)), % Заполнение массива

end

end

- Вывод графика "Семейство регулировочных характеристик" figure(1); set(1,'Name','Семейство регулировочных характеристик'); plot (U1,Au); GRID;

title ('Семейство регулировочных характеристик') Xlabel('Управляющее напряжение, V') Ylabel('Установившаяся скорость вращения, 1/s') legend('Mext=','Mext=','Mext=0','Mext=','Mext=')

Лабораторная работа №3

- Вывод графика "Семейство нагрузочных характеристик" figure(2); set(2,'Name','Семейство нагрузочных характеристик'); plot (M1,Am); GRID;

title ('Семейство нагрузочных характеристик') Xlabel('Внешний момент, Nm') Ylabel('Установившаяся скорость вращения, 1/s') legend('Ua=','Ua=','Ua=','Ua=','Ua=','Ua=0','Ua=','Ua=','Ua=','Ua=','Ua=')

Лабораторная работа №3

- Сделайте выводы по результатам построения механической и регулировочной характеристик ДПТ при импульсном регулировании.

- Оформите отчет, в который включите схемы моделирования, исходные данные, все полученные числовые оценки, графики процессов и выводы по результатам проведенной лабораторной работы. Объясните работу модели ШИП.