Абдулзагиров М.М. 1 вариант

1)

Привод - система, осуществляющая преобразование энергии, получаемой от источника питания в энергию механического движения объекта управления и  состоящая из исполнительного двигателя (актуатора), механического преобразователя движения (редуктора), силового преобразователя (усилителя мощности), разнообразных датчиков и устройства управления. Их назначение состоит в приведении в движение механических объектов управления, например, звеньев манипулятора. Без них нет движения.

2)

Заменим момент инерции подвижных частей, приведённых к валу двигателя, действием эквивалентного момента инерции и запишем уравнение кинетической энергии системы:

Jэкв.д∙ωд22=Jд∙ωд22+Jо∙ωо22

Умножив каждый элемент на 2 и разделив на ωд2, получим
Jэкв.д=Jд+Jоωо ωд 2

ωо =ωд ip => ip =ωд ωо - передаточное отношение редуктора

Эквивалентный момент инерции механических частей, приведённых к валу двигателя рассчитывается по формуле:

Jэкв.д=Jд+Jоωо ωд 2=Jд+Jоip2=10-3+210000=0,001+0,02=0,0012 кгм2

Ответ:      Jэкв.д=0,0012 кгм2

3)

Значение электромагнитной постоянной времени определяется по формуле:

TЭ=LЯRЯ=0.0012=0.0005 с

Ответ:  TЭ=0.0005 с

Антонов А.Б. 2 вариант

1. Что такое привод? Дайте определение. Входит ли в его состав силовой преобразователь?

Привод – система, состоящая из актуатора (исполнительного двигателя), механического преобразователя движения (редуктора), силового преобразователя (усилителя мощности), разнообразных датчиков и устройства управления.

Главное назначение приводов состоит в приведении в движение механических объектов управления. При этом важно, чтобы реализуемые движения объектов управления соответствовали желаемым. Поэтому приводы реализуют управляемое механическое движение.

Привод осуществляет преобразование энергии, получаемой от источника питания в энергию механического движения объекта управления.

Да, силовой преобразователь входит в его состав.

Решение 
Динамическое действие нескольких инерционных элементов (ротор двигателя, объект управления) можно заменить действием эквивалентного момента инерции, приведённого к валу двигателя. Под ним понимают момент инерции простейшей системы, состоящей только из элементов, вращающихся со скоростью оси, к которой производится приведение, и которая обладает при этом запасом кинетической энергии, равной запасу энергии в исходной системе.

При этом кинетическая энергия будет равна:

Jэкв.д∙wд22= Jд∙wд22+ Jо∙wо22 ,

где  Jд- момент инерции ротора двигателя, Jо- момент инерции объекта управления, wд- угловая скорость вала двигателя, wо- угловая скорость объекта управления.
Откуда эквивалентный момент инерции подвижных частей, приведённый к валу двигателя:

Jэкв.д=Jд+Jо∙wоwд2=Jд+Jоip2  ,

где ip- передаточное отношение редуктора.
Подставляя все известные значения, получаем: 

Jэкв.д=Jд+Jоip2=0,002+5502=0,002+0,002=0,004 кгм2.

Решение
Схема модели ротора электродвигателя в преобразованном по Лапласу виде:

Передаточная функция ротора электродвигателя: 

Ws=αдsMдs=1Jдs2 ,

где αдs- угол поворота вала двигателя, Mдs- электромагнитный момент двигателя, Jд- момент инерции ротора двигателя.

Белозерцев А.А. 3 вариант

1. Происходит ли преобразование энергии в электроприводе? Если да, то какая энергия в какую преобразуется?

Да, электропривод осуществляет преобразование энергии, получаемой от источника питания в энергию механического движения объекта управления. То есть происходит преобразование электрической энергии в механическую.

2. Вычислите момент инерции подвижных частей, приведённых к валу двигателя, если ротор связан с объектом управления через идеальный редуктор, момент инерции ротора = 2*10-3 кгм2; момент инерции объекта управления = 5 кгм2; передаточное отношение редуктора = 50.

Решение:

Динамическое действие нескольких инерционных элементов можно заменить действием эквивалентного момента инерции, приведенного к валу двигателя. Под ним понимают момент инерции простейшей системы, состоящей только из элементов, вращающихся со скоростью оси, к которой производится приведение, и которая при этом обладает запасом кинетической энергии, равной запасу энергии в исходной системе. При этом кинетическая энергия будет равна:

Jэкв.д∙wд22=Jд∙wд22+J0∙w022,

Jд – момент инерции ротора, J0 – момент инерции объекта управления, wд – угловая скорость вала двигателя, w0 – угловая скорость объекта управления.

Отсюда:

Jэкв.д=J0w0wд2+Jд=J0ip2+Jд=5 502+2∙10-3=4∙10-3кгм2,

где ip – передаточное отношение.

Ответ: 4∙10-3 кгм2.

3.Напишите передаточную функцию ротора электродвигателя, если входная величина - электромагнитный момент двигателя, а выходная величина – угловая скорость вала двигателя.

Решение:

Передаточная функция – отношение преобразования Лапласа выходного сигнала к преобразованию Лапласа входного сигнала при нулевых начальных условиях.

Ws=ΩsMΣ(s);

JdΩdt=MΣ,

Отсюда:

dΩdt=1JMΣ;

Ω – угловая скорость вала двигателя, J – момент инерции вала, MΣ – момент сил, действующий на вал двигателя:

MΣ=MД+MВ+MТР,

где MД – электромагнитный момент двигателя, MВ – момент внешних сил, MТР – момент трения.

Изображение по Лапласу угловой скорости:

sΩs=1JMΣs;

Отсюда:

Ωs=1JsMΣs.

Тогда:

Ws=1JsMΣsMΣs=1Js.

Ответ: Ws=1Js.

Драчкова А.А. 4 вариант

1.Происходит ли преобразование энергии в гидравлическом приводе? Если да, то какая энергия в какую преобразуется?

Ответ:

Обратимся к определению гидравлического привода, которое гласит:

Гидравли́ческий при́вод (гидропривод) — совокупность устройств, предназначенных для приведения в движение машин и механизмов посредством гидравлической энергии.

Функции гидропривода:

Основная функция гидропривода, как и механической передачи, — преобразование механической характеристики приводного двигателя в соответствии с требованиями нагрузки (преобразование вида движения выходного звена двигателя, его параметров, а также регулирование, защита от перегрузок и др.). Другая функция гидропривода — это передача мощности от приводного двигателя к рабочим органам машины. В общих чертах, передача мощности в гидроприводе происходит следующим образом:

1.Приводной двигатель передаёт вращающий момент на вал насоса, который сообщает энергию рабочей жидкости.

2.Рабочая жидкость по гидролиниям через регулирующую аппаратуру поступает в гидродвигатель, где гидравлическая энергия преобразуется в механическую.

3.После этого рабочая жидкость по гидролиниям возвращается либо в бак, либо непосредственно к насосу.

Из предоставленной информации следует, что при работе гидропривода, происходит либо преобразование механической энергии в гидравлическую, либо наоборот.

2.Вычислите момент инерции подвижных частей, приведённых к валу объекта управления, если ротор связан с объектом управления через идеальный редуктор, момент инерции ротора = 10^-3 кгм ^2 ; момент инерции объекта управления = 2 кгм^2 ; передаточное отношение редуктора = 100.

Решение:

Динамическое воздействие нескольких инерционных элементов,  может быть заменено на действие «эквивалентного» момента инерции, приведенного к  объекту управления, то есть на момент инерции простой системы обладающей запасом кинетической энергии равной энергии, воздействующей на систему изначально.

Уравнение кинетической энергии тогда:

Jэкв.о*wо22-(Jо*wо22+Jд*wд22)=0

Где, Jои wо- соответственно: момент инерции и угловая скорость обьекта управления, а Jди wд- соответственно: момент инерции ротора  двигателя и угловая скорость вала двигателя.

Таким образом, выражая момент инерции, приведенный  к объекту управления, получается:

Jэкв.о=Jо+Jд*wд2wо2=Jо+Jд*ip2

Подставляем данные задачи в уравнение эквивалентного момента инерции:

Jэкв.о=Jо+Jд*ip2=2+0.001*1002=12 Кгм^2

Ответ: 12 Кгм^2 равен требуемый момент инерции.

3. Напишите формулу для определения момента инерции подвижных частей, приведённых к валу двигателя, если ротор связан с объектом управления через идеальный редуктор.

Ответ:

Динамическое воздействие нескольких инерционных элементов, может быть заменено на действие «эквивалентного» момента инерции, приведенного к валу двигателя, то есть на момент инерции простой системы обладающей запасом кинетической энергии равной энергии, воздействующей на систему изначально.

Уравнение кинетической энергии тогда:

Jэкв.д*wд22-(Jо*wо22+Jд*wд22)=0

Где, Jои wо- соответственно: момент инерции и угловая скорость обьекта управления, а Jди wд- соответственно: момент инерции ротора  двигателя и угловая скорость вала двигателя.

Таким образом, выражая момент инерции, приведенный к валу двигателя, получается:

Jэкв.д=Jд+Jо*wо2wд2=Jд+Joip2

Ионов М.С. 5 вариант

1. Да, пневмоприводы преобразуют энергию сжатого газа, сообщаемую компрессором, в механическую энергию.

2. Запишем уравнение кинетической энергии системы, где заменим динамическое действие нескольких инерционных элементов действием эквивалентного момента инерции, приведённого к объекту управления:

Jэкв.о*ωо22=Jо*ωо22+Jд*ωд22,

где Jэкв.о – эквивалентный момент инерции, Jо - момент инерции объекта управления,  Jд - момент инерции ротора двигателя, ωо – угловая скорость объекта управления, ωд - угловая скорость вала двигателя.

В результате преобразований получим:      Jэкв.о.=Jо+Jд*ωдωо2=Jо+Jд*ip2,

где iр – передаточное отношение редуктора.

Дано:  Jд =2*10-3 кгм2; Jо =5 кгм2; iр=50.

Jэкв.о.=Jо+Jд*ip2= 5+2*10-3*502=10 кгм2

Ответ:  Jэкв.о.=10 кгм2.

3. Запишем уравнение кинетической энергии системы, где заменим динамическое действие нескольких инерционных элементов действием эквивалентного момента инерции, приведённого к объекту управления:

Jэкв.о*ωо22=Jо*ωо22+Jд*ωд22,

где Jэкв.о – эквивалентный момент инерции, Jо - момент инерции объекта управления,  Jд - момент инерции ротора двигателя, ωо – угловая скорость объекта управления, ωд - угловая скорость вала двигателя.

В результате преобразований получим:      Jэкв.о.=Jо+Jд*ωдωо2=Jо+Jд*ip2,

где iр – передаточное отношение редуктора.

Кузькин М.И. 6 вариант

1.Что такое следящий привод? Каковы его особенности?

Следящим приводом называется устройство, при помощи которого исполнительный орган с определенной точностью воспроизводит движение рабочего механизма, задаваемое управляющим органом. Следящий привод состоит из датчика, приемного (следящего) устройства, усилителя и исполнительного органа — приводного двигателя. Элементы следящего привода связаны между собой так, что изменение в положении датчика воздействует через приемник и усилитель на приводной двигатель, который отрабатывает заданную величину перемещения. Таким образом, следящий привод работает только за счет возникновения угла рассогласования между осями датчика и приводного двигателя, и процесс работы сводится только к автоматическому устранению этого рассогласования.

2. Вычислите значение электромагнитной постоянной времени, если индуктивность и активное сопротивление якорной цепи равны 0,001 Гн и 2 Ом соответственно.

Тя= LяRя= 0,0012 = 0,0005 с.

3. Зависит ли электромагнитный момент коллекторного двигателя постоянного тока от диаметра ротора? Если да, то какова эта зависимость?

Да, зависит. Зависимость между электромагнитным моментом и диаметром ротора прямая, что видно из формулы момента Мэм

Морозоа В.В. 9 вариант

Натин Г.Г. 10 вариант

Нечаева А.А. 11 вариант

Палашев В.С. 12 вариант

Пичайкина А.К. 14 вариант

Силовой канал ЭП включает в себя входные устройства, связывающие электрическую сеть («сосед слева») с электрическим преобразователем, который служит для преобразования электрической энергии с одними параметрами в электрическую энергию с другими параметрами.

Силовой канал в свою очередь состоит из двух подканалов:

1. Электрическая часть силового канала электропривода, в которую входят входные устройства, электрический преобразователь и часть электромеханического преобразователя (коммутирующие устройства электродвигателя, обмотки статора, ротора и т. д.);

2. Механическая часть силового канала электропривода, в которую входят часть электромеханического преобразователя (вал, подшипники и т. д.), механический преобразователь, а также вращающиеся части ИОПМ.

Отвечая на заданный вопрос, мы видим, что устройство управления не входит в состав энергетического канала привода.

Uя=RяIя+KеΩд

При пуски двигателя Ωд=0

Iдп=UяRя=205=4 А

Ответ: 4 А

Схема с общим эмиттером — это усилитель, где эмиттер транзистора используется как для подключения входного сигнала, так и для подключения нагрузки.

Рис.2 Усилительный каскад по схеме с общим эмиттером на основе npn-транзистора (Схема с заземленным эмиттером)

Формула коэффициента усилителя по напряжению

Т.к. коэффициента усилителя по напряжению зависит от коэффициента усилителя по току, а он во много раз больше 1, то и коэффициента усилителя по напряжению будет больше 1

Подколзни Д.Д. 15 вариант

Задание 1.

Вычислите значение электромеханической постоянной времени двигателя, если суммарный момент инерции подвижных частей, приведённых к ротору, равен 0,002 кгм2, активное сопротивление электрической цепи = 2 Ом, индуктивность якорной цепи = 0,001 Гн, коэффициент момента двигателя = 0,02 Нм/А.

Решение:

Электромеханическая постоянная времени двигателя:

TM=RЯ∙JДkm∙ke=2∙0,0010,022=5 с ,

где RЯ=2 Ом  - активное сопротивление электрической цепи, JД=0,001 Гн - индуктивность якорной цепи, km=0,02 Нм/А - коэффициент момента двигателя, ke=km – коэффициент ЭДС двигателя.

Задание 2.

Каково значение пускового электромагнитного момента двигателя постоянного тока (в установившемся режиме), если напряжение якоря = 50 В, сопротивление якоря = 5 Ом, индуктивность якорной цепи = 0,003 Гн, а коэффициент момента двигателя = 0,1 Нм/А?

Решение:

При установившемся режиме расчетная схема:

Нам нужно одно из уравнений механической характеристики дпт:

Ωд=UЯke-RЯkе∙kmMД

Выразим электромагнитный момент двигателя:

MД =UЯke∙kе∙kmRЯ-Ωд∙kе∙kmRЯ

При пуске двигателя Ωд=0 =>

MДП =UЯke∙kе∙kmRЯ-0∙kе∙kmRЯ=UЯ∙kmRЯ=50∙0,15=1 Н∙м

Задание 3.

Коэффициент усиления по току в схеме с общим коллектором больше или меньше единицы?

Решение:

Схема с общим коллектором:

Коэффициент усиления по току в схеме с общим коллектором:

KIК=ΔIЭΔIБ=ΔIК+ΔIБΔIБ=ΔIКΔIБ+1>1

Ответ: больше единицы.

Ровнягин Д.А. 17 вариант