Абдулзагиров Мурад 	   АДМ-21-05

Билет №1

ВОПРОС 1

Какие способы навигации могут использоваться в автоматически управляемом транспортном средстве (AGV, automated guided vehicle)?

Для определения траектории перемещения AGV может использоваться:

Провод

В полу вырезается щель, и провод помещается примерно на 1 дюйм ниже поверхности. Этот слот вырезается вдоль пути, по которому должен следовать AGV. Этот провод используется для передачи радиосигнала. Датчик установлен на днище AGV близко к земле. Датчик определяет относительное положение радиосигнала, передаваемого по проводу. Эта информация используется для регулирования схемы рулевого управления, заставляя AGV следовать за проводом.

Направляющая лента

AGV (некоторые из них известны как автоматизированные тележки или AGC) используют ленту в качестве направляющей. Ленты могут быть одного из двух стилей: магнитные или цветные. AGV оснащен соответствующим направляющим датчиком, чтобы следовать по пути ленты. Одним из основных преимуществ ленты по сравнению с проводной системой навигации является то, что ее можно легко снять и переместить, если необходимо изменить курс. Цветная лента изначально дешевле, но ей не хватает того преимущества, что ее можно использовать в местах с интенсивным движением, где лента может быть повреждена или испачкана. Гибкий магнитный стержень также может быть встроен в пол, как провод, но работает при тех же условиях, что и магнитная лента, и поэтому остается без питания или пассивным. Еще одним преимуществом магнитной направляющей ленты является двойная полярность. небольшие кусочки магнитной ленты могут быть помещены для изменения состояния AGC в зависимости от полярности и последовательности меток.

Лазерная навигация по цели

Навигация осуществляется путем крепления отражающей ленты на стены, столбы или стационарные машины. AGV несет лазерный передатчик и приемник на вращающейся башне. Лазер передается и принимается одним и тем же датчиком. Угол и (иногда) расстояние до любых отражателей, которые находятся в прямой видимости и в пределах досягаемости, рассчитываются автоматически. Эта информация сравнивается с картой расположения отражателей, хранящейся в памяти AGV. Это позволяет навигационной системе триангулировать текущее положение AGV. Текущее положение сравнивается с путем, запрограммированным на карте размещения отражателя. Рулевое управление регулируется соответствующим образом, чтобы удерживать AGV на ходу. Затем он может перейти к желаемой цели, используя постоянно обновляемую позицию.

Инерциальная (гироскопическая) навигация

Другой формой наведения AGV является инерциальная навигация. При инерциальном наведении компьютерная система управления направляет и ставит задачи машинам. Транспондеры встроены в пол рабочего места. AGV использует эти транспондеры, чтобы убедиться, что транспортное средство следует курсу. Гироскоп способен обнаруживать малейшее изменение направления движения транспортного средства и корректировать его, чтобы удерживать AGV на своем пути. Погрешность инерционного метода составляет ±1 дюйм. Инерционный может работать практически в любых условиях, включая узкие проходы или экстремальные температуры.

Навигация по природным объектам (естественный таргетинг)

Навигация без дооснащения рабочего пространства называется Natural Features или Natural Targeting Navigation. В одном методе используется один или несколько дальномерных датчиков, таких как лазерный дальномер, а также гироскопы или инерциальные измерительные устройства с методами локализации Монте-Карло/Маркова, чтобы понять, где он находится, поскольку он динамически планирует кратчайший разрешенный путь к своей цели. Преимущество таких систем в том, что они очень гибкие для доставки по требованию в любое место. Они могут справляться со сбоями, не останавливая всю производственную операцию, поскольку AGV могут планировать пути обхода неисправного устройства. Их также можно быстро установить, с меньшим временем простоя завода.

Навигация по зрению

AGV с визуальным управлением могут быть установлены без каких-либо изменений в среде или инфраструктуре. Они работают с использованием камер для записи объектов вдоль маршрута, позволяя AGV воспроизводить маршрут, используя записанные объекты для навигации. В AGV с визуальным управлением используется технология Evidence Grid, приложение вероятностного объемного зондирования. Технология Evidence Grid использует вероятности занятости для каждой точки пространства, чтобы компенсировать неопределенность в работе датчиков и в окружающей среде. Основные навигационные датчики представляют собой специально разработанные стереокамеры. AGV с визуальным управлением использует 360-градусные изображения для построения 3D-карты., что позволяет AGV с визуальным наведением следовать обученному маршруту без помощи человека или добавления специальных функций, ориентиров или систем позиционирования.

Геооринетация

Геоуправляемый AGV распознает окружающую среду, чтобы установить свое местоположение. Без какой-либо инфраструктуры вилочный погрузчик, оснащенный технологией геонаведения, обнаруживает и идентифицирует колонны, стеллажи и стены на складе. Используя эти фиксированные точки отсчета, он может позиционировать себя в режиме реального времени и определять свой маршрут. Нет ограничений по расстоянию для охвата количества мест посадки или высадки. Маршруты можно изменять бесконечно.

ВОПРОС 2

В T-Flex ЧПУ созданы траектории для обработки детали на фрезерном станке Wabeco F1210.

Всё ли правильно?

Т.к. данный ЧПУ станок является 3-хосевым, то он может поддерживать данные траектории. В начале нет обработки кармана для съёма верхнего слоя (но данная операция не всегда обязательна).

ВОПРОС 3

Подготовить управляющую программу для обработки детали: Part1.1

Была выбрана программа Fusion 360. Для изготовления данной детали были выбраны следующие инструменты

Заготовка была выбрана со следующими параметрами

Для создания детали были созданы 5 операций.

Для съёма верхнего слоя выбирается фреза диаметром 6 мм

Обработка контура выполняется шагами по 4 мм фрезой диаметром 6 мм.

Обработка кармана выполняется фрезой диаметром 6 мм.

Высверливание отверстий выполняется шагами по 4 сверлом диаметром 10 мм.

Также требуется операция фрезеровки дна отверстий, т.к. в исходной детали дно было плоским. Обработка дня выполняется фрезой диаметром 4 мм.

Исходная экранная копия имитации обработки

Для генерации файла управляющей программы был выбран препроцессор FANUC