ПСО  -- подвижная система отсчёта

НСО  -- неподвижная система отсчёта

Т.к. каждая точка ПСО движется по своему, то переносным движением точки яв-ся движение по отношению к НСО той точки ПСО , В КОТОРОЙ В ДАННЫЙ МОМЕНТ НАХОДЯТСЯ ДВИЖУЩИЕСЯ ТОЧКИ.

Переносная скорость – это скорость такого пункта ПСО относительно НСО с которой в данный момент совпадает движущаяся точка .

Переносное ускорение точки – это ускорение того пункта ПСО относительно НСО с которой в данный момент совпадает движущаяся точка.

Абсолютное движение --  движение относительно неподвижной системы отсчёта.

Относительное движение точки -- движение относительно подвижной системы отсчёта.

Переносное движение –движение подвижной системы отсчёта относительно неподвижной.

Вращательным называют такое движение тв. Тела, при котором  две точки тела остаются неподвижными во всё время движения.

Поступательное движение тв. Тела – это такое движение , при котором любая прямая , проведённая в теле, остаётся параллельной самой себе во всё время движения.

Плоскопараллельное движение—это такое движение, при котором все точки тела описывают плоские траектории, лежащие в плоскостях, параллельных некоторой непосредственной плоскости.(примеры: колесо по рельсу, шатун кривошипного механизма)