Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МГТУ «СТАНКИН»

Кафедра электротехники, электроники и автоматики

Отчёт

по лабораторной работе № 2

дисциплина

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА»

тема работы

«Установившиеся режимы в линейных цепях с источниками сигналов синусоидальной формы»

Вариант № 1

Выполнил: студент группы ИДБ-16-09                 Балодьян Кирилл Романович

Проверил:  преподаватель                                            Сорокин Вадим Олегович

Москва 2017

Лабораторная работа № 2

УСТАНОВИВШИЕСЯ РЕЖИМЫ В ЛИНЕЙНЫХ ЦЕПЯХ С ИСТОЧНИКАМИ СИГНАЛОВ СИНУСОИДАЛЬНОЙ ФОРМЫ

Цель работы: исследование установившихся режимов в линейных цепях с источниками синусоидальных сигналов.
В работе студенты экспериментально определяют основные параметры синусоидальных сигналов и реакций (токов и напряжений) и соотношения между этими параметрами для установившегося режима в линейной цепи.
Сопоставляют результаты аналитического расчета цепи методом комплексных амплитуд с данными эксперимента.
Создаются схемы для проведения виртуальных экспериментов. Анализируются результаты моделирования.
Виртуальные эксперименты проводятся на базе пакета MultiSim 10. Используются библиотечные модели контрольно-измерительных приборов и компонент.

Рабочее задание

ИССЛЕДОВАНИЕ УСТАНОВИВШИХСЯ РЕЖИМОВ В ЛИНЕЙНОЙ RLC-ЦЕПИ С ИСТОЧНИКОМ СИНУСОИДАЛЬНОГО СИГНАЛА

Рис.1. Схема виртуального эксперимента для исследования установившихся режимов в линейной цепи с источником синусоидального сигнала

Сформировать схему для проведения виртуального эксперимента согласно рис.1.
Провести виртуальный эксперимент измерения тока, напряжений на элементах цепи, активной мощности и получения временных зависимостей V1(t), uL(t), i(t).

Получить изображения временных зависимостей V1(t), uL(t), i(t) в процессе двух-, трехкратного заполнения экрана осциллографа.
Данные занести в табл.1, в строку "эксперимент".

График временных зависимостей V1(t), uL(t), i(t)

Используя метод комплексных амплитуд определить реакции в исследуемой цепи и комплексную мощность. Полученные при расчете результаты занести в соответствующие графы табл.1, в строку "Расчет".

Таблица 1

Экспериментальные и расчетные данные

|  | V1 |  |  |  |  | V1m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В | В | В | В | А | В | В |
| Эксперимент | 6,362 | 3,922 | 6,242 | 1,232 | 0,392 | 9,000 | 1,757 |
| Расчет | 6,364 | 3,920 | 6,242 | 1,231 | 0,392 | 9,000 | 1,231 |

|  |  |  |  | φ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | град. | А | град. | град. | Вт | - | Ом |
| Эксперимент | 141,975 | 0,562 | 51,975 | -51,975 | 1,538 | 0,616 | 16,230 |
| Расчет | 141,999 | 0,554 | 51,966 | -51,966 | 1,537 | 0,616 | 16,231 |

Порядок расчёта методом комплексных амплитуд

Дано: f = 50 Гц, 
           Um = 9 В,
           R = 10 Ом, 
           C1 = 200 * 10-6 Ф,
           L1 = 10 * 10-3 Гн

1.ω = 2*π*f = 2 * 3,14 * 50 = 314 (рад/с)

2.XL = ω * L1 = 314 * 10 * 10-3 ≈ 3,14 (Ом)

3.XC = 1ωC = 10000628 ≈ 15,924 (Ом)

4.Ů = Ů√2 ≈ 6,364 * ℮j0°  (В)

5.z(jω) = R + jXL - jXC  = 10 +3,14j – 15,924j = 10 – 12,784j (Ом)

6.X = -12,784

7.Z(jω) = |z| * ℮jφ°

|z| = (10)2+ (-12,784)2   ≈ 16,231

8.φ = arctg (XR) = arctg (-12,78410) ≈ -51,966°

9.İ = ŮZ ≈ 6,364* ℮j0°16,231* ℮-j51,966° ≈ 0,392 * ℮j51,966°  = 0,392 * cos(51,966) + j0,392 * sin(51,966) ≈

≈0,392 * 0,616 + j0,392 * 0,788 ≈ 0,241 + 0,309j (А)

10.Im = İ * √2 = 0,392 * √2 ≈ 0,554 (А)

11.ŮR = R * İ = 10 * (0,241 + 0,309j) = 2,41 + j3,09 = 3,92 * ℮j51,966°  (В)

12.ŮL = jXL * İ = 3,14 * ℮j90°  * 0,392 * ℮j51,966°  ≈ 1,231  * ℮j141,966°  ≈ 1,231 * cos (141,966) +  +j1,231 * sin(141,966) ≈ 1,231 * (-0,788) + j1,231 * 0,616 ≈ -0,970 + j0,758 (В)

13. ŮC = -jXC * İ = 15,924 * ℮-j90° * 0,392 * ℮j51,966°  ≈ 6,242 * ℮-j38,034°  ≈ 6,242 * cos (-38,034) + j6,242 * sin(-38,034) ≈ 6,242 * 0,788 – j6,242 * 0,616 ≈ 4,919 – j3,846 (В)

14.ULm = √( (-0,970)2 + (0,758)2) ≈ 1,231 (В)

15.cos ψL = -11,31714,362 ≈ -0,788

16.arccos (-0,788) = arccos (ψL) = ψL ≈ 141,999°

17.cos ψC =  57,39572,836 ≈ 0,788

18.arccos (0,788) = arccos (ψC) = ψC ≈ 38,001°

19.φ = ψu – ψi = -51,966°

20.Ŝ = Ŭ * İ = 6,364 * ℮j0°  * 0,392 * ℮-j51,966°  ≈ 2,495 * ℮-j51,966°  = 2,495 * cos(-51,966) +
 j2,495 * sin(-51,966) ≈ 2,495 * 0,616 – j2,495 * 0,788 ≈ 1,537 – j1,967 (ВА)

21.P = 1,537 (Вт)

22.jQ = -j1,967 (ВАр)

23.P = R * I2 ≈ 10 * (0,392)2 ≈ 1,537 (Вт)

24.Q = X * I2 ≈ -12,784 * (0,392)2 ≈ -1,964 (ВАр)

25.i(t) = 0,392 * sin (ωt + 51,966) = 0,392 * sin(314t + 51,966)

26.uR(t) = 3,92 * sin(314t + 51,966)

27.uC (t) = 6,242 * sin(314t – 38,034)

28.uL (t) = 1,231 *sin(314t + 141,966)

Сравнить экспериментальные и расчетные значения параметров сигнала, реакций, мощности, входного сопротивления. Сделать выводы.

Вывод: данные, которые были получены во время эксперимента, и данные, которые были получены путём расчёта, практически совпадают, за исключением показаний ULm , что говорит о надёжности применения метода комплексных амплитуд для реакций сигналов и реакций цепи.

По данным табл.1 построить на комплексной плоскости векторную диаграмму сигнала  и реакций, треугольник сопротивлений и треугольник мощностей.

Векторная диаграмма реакций и сигналов

Im

3,2j	ŬR

+51,966°

ω

ŬL

0,8j                 İ

-4,0		        -1,0	 0      1,0       2,0      3,0        4,0       5,0

Re

-0,8j

-4,0j	ŬC

Треугольник сопротивлений

Im

j6,5               5            10

0

-j6,5                      ϕ                                                                                                                                        Re

|z|

-j13                                   z(jω)

Треугольник мощностей

Im

j0,66	    0,5                       1,5

0

-j0,66	|Ŝ|           ϕ	        Re

-j1,97	P

jQ

ИССЛЕДОВАНИЕ УСТАНОВИВШИХСЯ РЕЖИМОВ  В ЛИНЕЙНОЙ ЦЕПИ С ИСТОЧНИКАМИ СИНУСОИДАЛЬНЫХ СИГНАЛОВ РАЗНОЙ ЧАСТОТЫ

Рис.2. Схема виртуального эксперимента для исследования установившихся режимов в линейной цепи с источниками синусоидальных сигналов разной частоты

Сформировать схему для проведения виртуальных экспериментов согласно рис.2.
Провести виртуальный эксперимент измерения токов, напряжений, активной мощности и получения временных зависимостей  V1(t),.
Показания вольтметров, амперметров и ваттметра занести в соответствующие графы табл.2, в строку "Результат".
Используя визиры определить координаты пяти характерных точек кривой  в пределах ее полупериода.
Значения координат занести в соответствующие графы табл.3, в строку "Результат".
Построить на одной координатной сетке графики временных зависимостей  V1(t),  в пределах одного периода сигнала V1(t).
Задать амплитудное значение сигнала   источника тока  J равным нулю. Повторить предыдущие операции, полученные данные занести в табл. 2 и 3 в строку "Составляющие".
Восстановить амплитудное значение сигнала источника тока и установить амплитудное значение сигнала V1m  источника напряжения  V1 равным нулю. Повторить предыдущие операции, полученные данные занести в табл. 2 и 3 в строку "Составляющие".
Провести операции наложения составляющих для данных табл.2 и 3 Результаты  наложения  занести в строку "Суперпозиция" соответствующих таблиц.
Сравнить данные строки "Результат" с данными суперпозиции для каждой таблицы. Сделать выводы об особенностях применения принципа наложения в случае сигналов разной частоты.

Таблица 2

Значения сигналов и реакций цепи

|  | Сигналы |  |  |  | Реакции |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V1m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В | Гц | А | Гц | А | А | А | В | Гц | Вт |
| Составляющая V1 | 9 | 50 | 0 | 0 | 0,382 | 0,254 | 0,127 | 2,545 | 50 | 0,324 |
| Составляющая J | 0 | 0 | 0,45 | 150 | 0,127 | 0,127 | 0,064 | 1,273 | 150 | 0,081 |
| Суперпозиция | 9 | 50 | 0,45 | 150 | 0,509 | 0,381 | 0,191 | 3,818 |  | 0,405 |
| Результат | 9 | 50 | 0,45 | 150 | 0,402 | 0,285 | 0,142 | 2,846 | 50 | 0,406 |

Таблица 3

Временные зависимости тока i3(t)

| t , мc , А | 0 | 2,233 | 4,992 | 12,233 | 14,992 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Составляющая V1 | 0 | 0,116 | 0,180 | -0,116 | -0,180 |
| Составляющая J | 0 | 0,078 | -0,090 | -0,078 | 0,090 |
| Суперпозиция | 0 | 0,194 | 0,090 | -0,194 | -0,090 |
| Результат | -0,03 | 0,163 | 0,060 | -0,224 | -0,120 |

Вывод: главная особенность применения принципа наложения в случае сигналов разной частоты заключается в том, что значения, полученные таким способом, отличаются от значений, полученных в ходе эксперимента.

ИССЛЕДОВАНИЕ УСТАНОВИВШИХСЯ РЕЖИМОВ В ЛИНЕЙНОЙ ЦЕПИ С ИСТОЧНИКАМИ СИНУСОИДАЛЬНЫХ СИГНАЛОВ ОДИНАКОВОЙ ЧАСТОТЫ

В данной работе использовать схему виртуального эксперимента, рис.2.
Установить значение частоты сигнала одинаковое для источников V1 и J.
Результаты измерений занести в соответствующие таблицы 4 и 5.
Сравнить результаты экспериментов текущего раздела с результатами аналогичных экспериментов предыдущего раздела. 
Сделать выводы об особенностях  применения принципа наложения для цепей с источниками синусоидальных сигналов одинаковой частоты и разной частоты.
Сделать выводы о применимости метода комплексных амплитуд в этих двух случаях.

Таблица 4

Значения сигналов и реакций цепи

|  | Сигналы |  |  |  | Реакции |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V1m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В | Гц | А | Гц | А | А | А | В | Гц | Вт |
| Составляющая V1 | 9 | 50 | 0 | 0 | 0,382 | 0,254 | 0,127 | 2,545 | 50 | 0,324 |
| Составляющая J | 0 | 0 | 0,45 | 50 | 0,127 | 0,127 | 0,064 | 1,272 | 50 | 0,081 |
| Суперпозиция | 9 | 50 | 0,45 | 50 | 0,509 | 0,381 | 0,191 | 3,817 |  | 0,405 |
| Результат | 9 | 50 | 0,45 | 50 | 0,255 | 0,382 | 0,191 | 3,818 | 50 | 0,729 |

Таблица 5

Временные зависимости тока i3(t) в цепи с источниками одинаковой частоты

| t , мc , А | 0 | 4,992 | 10,000 | 14,995 | 20,003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Составляющая V1 | 0 | 0,180 | 0 | -0,180 | 0 |
| Составляющая J | 0 | 0,090 | 0 | -0,090 | 0 |
| Суперпозиция | 0 | 0,270 | 0 | -0,270 | 0 |
| Результат | 0 | 0,270 | 0 | -0,270 | 0 |

Вывод: в ходе эксперимента было выяснено, что при разных частотах показания практически совпадают только у мощности P3, в то время как при одинаковых частотах показания совпадают практически у всех реакций, кроме мощности P3 и тока I1. Также, в условиях, когда у составляющих V1 и J разные частоты, временные зависимости тока i3(t), полученные путём принципа наложения, заметно отличаются от тех показаний, которые были получены при одновременном действии V1 и J. В то время как при одинаковых частотах, значения, полученные путём принципа наложения, практически совпадают с данными, которые зафиксировались в ходе последнего эксперимента.