Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МГТУ «СТАНКИН»

Кафедра электротехники, электроники и автоматики

Отчёт

по лабораторной работе № 5

дисциплина

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА»

тема работы

«Определение частотных характеристик линейных RC и RL-цепей первого порядка»

Вариант № 1

Выполнил: студент группы ИДБ-16-09                 Балодьян Кирилл Романович

Проверил:  преподаватель                                            Сорокин Вадим Олегович

Москва 2017

Лабораторная работа № 5

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛИНЕЙНЫХ RC И 
RL-ЦЕПЕЙ ПЕРВОГО ПОРЯДКА

Цель работы: исследование частотных свойств линейных RC и RL-цепей первого порядка.

В работе студенты экспериментально определяют частотные характеристики линейных RC и RL-цепей.
Создаются схемы для проведения виртуальных экспериментов.
Используется режим численного анализа определения частотных характеристик.
Анализируются результаты моделирования.
Виртуальные эксперименты и численный анализ проводятся на базе пакета MultiSim10. Используются библиотечные модели контрольно-измерительных приборов и компонент.

Рабочее задание

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛИНЕЙНЫХ RC-ЦЕПЕЙ ПЕРВОГО ПОРЯДКА

Рис. 1.Схема виртуального эксперимента и численного анализа для определения частотных характеристик RC-цепи

Сформировать схему для проведения виртуального эксперимента и численного анализа согласно рис.1.

Провести виртуальный эксперимент построения частотных характеристик RC-цепи при UВЫХ = UC . Результаты занести в таблицу 1.

Таблица 1

Экспериментальные частотные характеристики  RC- цепи при

| f, Гц | 0 |  |  |  |  | ∞ | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 157,659 | 1576,59 | 15765,9 | 157659 | ∞ |  |
|  | - | 2,198 | 3,198 | 4,198 | 5,198 | - |  |
| , В | 0 | 6,332 | 4,498 | 0,633 | 0,064 | 0 |  |
| , В | 0 | 6,364 | 6,364 | 6,364 | 6,364 | 6,364 |  |
|  | - | 0,995 | 0,707 | 0,099 | 0,010 | 0 | АЧХ |
| ,с | 0 | 0,000101 | 0,000079 | 0,000015 | 0,000002 | 0 |  |
| , град. | 0 | 5,732 | 44,838 | 85,136 | 113,514 | 0 | ФЧХ |
| , дБ | - | -0,044 | -3,012 | -20,087 | -40,000 | - | ЛАЧХ |

Провести численный анализ АЧХ, ФЧХ при UВЫХ = UC . Результаты занести в таблицу 2.

Таблица 2

Результаты численного анализа АЧХ, ФЧХ: при Uвых = UC

| f, Гц |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 157,659 | 1576,59 | 15765,9 | 157659 |  |
|  | 0,995 | 0,707 | 0,099 | 0,010 | АЧХ |
| , град. | -5,713 | -45,012 | -84,292 | -89,427 | ФЧХ |

Используя результаты виртуального эксперимента (табл.6.1),  построить графики АЧХ, ФЧХ и ЛАЧХ.

Верхний график -  график, на оси абсцисс которого показаны значения частоты 
(Frequency (Hz)), а на оси ординат – значения | Wu (jω) | (Magnitude(V)).
Нижний график – график, на оси абсцисс которого показаны значения частоты 
(Frequency (Hz)), а на оси ординат – значения φ (Phase(deg)).

Вывод: Значения | Wu (jω) | стремятся к 0. При росте частоты, L (ω) стремится к -∞, а φ стремится к - 90°.

Рис.2. Схема виртуального эксперимента и численного анализа для определения частотных характеристик CR-цепи

Сформировать схему для проведения виртуального эксперимента и численного анализа согласно рис.2.

Провести виртуальный эксперимент построения частотных характеристик CR-цепи при UВЫХ = UR . Результаты занести в таблицу 3.

Таблица 3

Экспериментальные частотные характеристики CR-цепи при Uвых = UR

| f, Гц | 0 |  |  |  |  | ∞ | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 157,659 | 1576,59 | 15765,9 | 157659 | ∞ |  |
|  | - | 2,198 | 3,198 | 4,198 | 5,198 | - |  |
| , В | 0 | 0,633 | 4,502 | 6,332 | ≈6,364 | 6,364 |  |
| , В | 0 | 6,364 | 6,364 | 6,364 | 6,364 | 6,364 |  |
|  | - | 0,099 | 0,707 | 0,995 | ≈1,000 | 1,000 | АЧХ |
| ,с | 0 | -0,001 | -0,00008 | -0,000001 | ≈0 | 0 |  |
| , град. | 0 | -84,171 | -45,297 | -5,891 | -0,7 | 0 | ФЧХ |
| , дБ | - | -20,087 | -3,012 | -0,044 | ≈0 | - | ЛАЧХ |

Провести численный анализ для АЧХ,ФЧХ CR-цепи при UВЫХ = UR. Результаты занести в таблицу 4.

Таблица 4

Результаты численного анализа АЧХ, ФЧХ: при UВЫХ = UR

| f, Гц |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 157,659 | 1576,59 | 15765,9 | 157659 |  |
|  | 0,100 | 0,707 | 0,995 | 0,99995 | АЧХ |
| , град. | 84,287 | 44,988 | 5,709 | 0,573 | ФЧХ |

Используя результаты численного анализа (табл. 4) построить графики АЧХ и ФЧХ.

Верхний график -  график, на оси абсцисс которого показаны значения частоты (Frequency (Hz)), а на оси ординат – значения | Wu (jω) | (Magnitude(V)).
Нижний график – график, на оси абсцисс которого показаны значения частоты (Frequency (Hz)), а на оси ординат – значения φ (Phase(deg)).

Вывод: Чем больше частота, тем ниже разность начальных фаз φ, которая стремится к 0°. Но в отличии от первой цепи, на второй цепи разность φ > на 90°. По сравнению с первой цепью, значение АЧХ | Wu (jω) | возрастает и стремится к 1,0.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛИНЕЙНЫХ RL - ЦЕПЕЙ ПЕРВОГО ПОРЯДКА

Рис.3. Схема виртуального эксперимента и численного анализа для определения частотных характеристик RL – цепи

Сформировать схему для проведения виртуального эксперимента и численного анализа согласно рис.3.

Провести виртуальный эксперимент построения частотных характеристик RL-цепи при UВЫХ = UL . Результаты занести в таблицу 5.

Таблица 5

Экспериментальные частотные характеристики RL-цепи при Uвых = UL

| f, Гц | 0 |  |  |  |  | ∞ | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 15,923 | 159,23 | 1592,3 | 15923 | ∞ |  |
|  | - | 1,202 | 2,202 | 3,202 | 4,202 | - |  |
| , В | 0 | 0,633 | 4,501 | 6,332 | ≈6,364 | 6,364 |  |
| , В | 0 | 6,362 | 6,364 | 6,364 | 6,364 | 6,364 |  |
|  | - | 0,099 | 0,707 | 0,995 | ≈1,000 | 1,000 | АЧХ |
| ,с | 0 | -0,015 | -0,000781 | -0,000010 | ≈0 | 0 |  |
| , град. | 0 | -85,480 | -44,798 | -5,719 | ≈0 | 0 | ФЧХ |
| , дБ | - | -20,087 | -3,012 | -0,044 | ≈0 | - | ЛАЧХ |

Провести численный анализ АЧХ, ФЧХ при UВЫХ = UL . Результаты занести в таблицу 6.

Таблица 6

Результаты численного анализа: АЧХ,ФЧХ RL-цепи при UВЫХ = UL

| f, Гц |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15,923 | 159,23 | 1592,3 | 15923 |  |
|  | 0,100 | 0,707 | 0,995 | 0,99995 | АЧХ |
| , град. | 84,287 | 44,987 | 5,707 | 0,572 | ФЧХ |

Используя результаты численного анализа (табл. 6) построить графики АЧХ и ФЧХ.

Верхний график -  график, на оси абсцисс которого показаны значения частоты (Frequency (Hz)), а на оси ординат – значения | Wu (jω) | (Magnitude(V)).
Нижний график – график, на оси абсцисс которого показаны значения частоты (Frequency (Hz)), а на оси ординат – значения φ (Phase(deg)).

Вывод: Значения | Wu (jω) | увеличиваются и стремятся к значению в 1,0.
Разность начальных фаз φ также стремится к 0, уменьшаясь на протяжении всего графика.

Рис.4. Схема виртуального эксперимента и численного анализа для определения частотных характеристик LR – цепи

Сформировать схему для проведения виртуального эксперимента и численного анализа согласно рис.4.

Провести виртуальный эксперимент построения частотных характеристик LR-цепи при UВЫХ = UR . Результаты занести в таблицу 7.

Таблица 7

Экспериментальные частотные характеристики LR-цепи при Uвых = UR

| f, Гц | 0 |  |  |  |  | ∞ | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 15,923 | 159,23 | 1592,3 | 15923 | ∞ |  |
|  | - | 1,202 | 2,202 | 3,202 | 4,202 | - |  |
| , В | 0 | 6,330 | 4,499 | 0,633 | 0,064 | 0 |  |
| , В | 0 | 6,362 | 6,364 | 6,364 | 6,364 | 6,364 |  |
|  | - | 0,995 | 0,707 | 0,099 | 0,010 | 0 | АЧХ |
| ,с | 0 | 0,000994 | 0,000782 | 0,000147 | 0,000016 | 0 |  |
| , град. | 0 | 5,700 | 44,819 | 84,122 | 89,320 | 0 | ФЧХ |
| , дБ | - | -0,044 | -3,012 | -20,087 | -40,000 | - | ЛАЧХ |

Провести численный анализ АЧХ, ФЧХ при UВЫХ = UR . Результаты занести в таблицу 8.

Таблица 8

Результаты численного анализа: АЧХ,ФЧХ LR-цепи при UВЫХ = UR

| f, Гц |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15,923 | 159,23 | 1592,3 | 15923 |  |
|  | 0,995 | 0,707 | 0,099 | 0,010 | АЧХ |
| , град. | -5,713 | -45,013 | -84,292 | -89,427 | ФЧХ |

Используя результаты численного анализа (табл. 8) построить графики АЧХ и ФЧХ.

Верхний график -  график, на оси абсцисс которого показаны значения частоты (Frequency (Hz)), а на оси ординат – значения | Wu (jω) | (Magnitude(V)).
Нижний график – график, на оси абсцисс которого показаны значения частоты (Frequency (Hz)), а на оси ординат – значения φ (Phase(deg)).

Вывод: значения | Wu (jω) |, постоянно снижаясь, стремятся к 0, а снижающиеся значения φ стремятся к -90°, по сравнению со значениями при UВЫХ = UL . При этом показания численного анализа RC-цепей обратные. Если в  LR-цепях при увеличении частоты наблюдается вышеуказанная ситуация, при UВЫХ = UR , то в CR-цепях при UВЫХ = UR , показания совпадают с теми, которые отображаются в ходе частотного анализа RL-цепей при UВЫХ = UL .

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО РЕЗОНАНСНОГО КОНТУРА

Рис.5 Схема виртуального эксперимента и численного анализа для определения частотных характеристик последовательного резонансного контура

Сформировать схему для проведения виртуального эксперимента и численного анализа согласно рис.5.

Провести виртуальный эксперимент построения частотных характеристик последовательного резонансного контура. Результаты занести в таблицу 9.

Таблица 9

Резонансные значения переменных последовательного резонансного контура

|  |  |  | I |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гц | В | В | А | В | А | град. | град |
| 411,143 | 6,364 | 6,358 | 63,580 | 8,998 | 89,930 | 0 | 0 |

Выводы: ввиду того, что U1 ≈ U2, соответственно, ψвх ≈ ψi = 0, т.к. T2-T1 ≈ 0
(начала у функций на графике совпадают).

Провести численный анализ АЧХ, ФЧХ. Результаты перенести в таблицу 10.

Таблица 10

Результаты численного анализа: АЧХ, ФЧХ последовательного резонансного контура

| f , Гц | 205,572 | 307,358 | 411,143 | 616,715 | 822,286 | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lg f | 2,313 | 2,488 | 2,614 | 2,790 | 2,915 |  |  |
|  | 0,334 | 1,269 | 38,703 | 1,798 | 1,333 | АЧХ |  |
|  | 179,013 | 177,490 | 87,772 | 1,772 | 0,985 | ФЧХ |  |
|  | 0,017 | 0,044 | 0,999 | 0,031 | 0,017 | АЧХ |  |
|  | 89,013 | 87,490 | -2,228 | -88,228 | -89,015 | ФЧХ |  |
|  | 1,334 | 2,268 | 38,664 | 0,798 | 0,333 | АЧХ |  |
|  | -0,987 | -2,510 | -92,228 | -178,228 | -179,015 | ФЧХ |  |

Используя результаты численного анализа (табл. 10) построить графики АЧХ и ФЧХ.

Верхний график -  график, на оси абсцисс которого показаны значения частоты (Frequency (Hz)), а на оси ординат – значения UmL1/Umвх, UmC1/Umвх, UmR 1/Umвх (Magnitude(V)).
Нижний график – график, на оси абсцисс которого показаны значения частоты (Frequency (Hz)), а на оси ординат – значения φ (Phase(deg)).

Вывод: АЧХ, относящиеся к UmL1/Umвх и UmC1/Umвх , растут, начиная с fнач. , достигают пика и понижаются, при этом пересекаются в одной и той же точке пика, т.к. соединены к одному разъёму A, в то время как  UmR 1/Umвх проходит такой же процесс обособленно от двух остальных функций, т.к. присоединён к разъёму B. Значения φ каждой функции отличается от соседней на 90°.

Провести   численный  анализ  процессов  в   исследуемой   цепи (рис.5) в режиме перебора (изменения) параметра резистора контура R1.

Провести численный анализ АЧХ, ФЧХ. Результаты перенести в таблицу 11.

Таблица 11

АЧХ и ФЧХ последовательного резонансного контура для различных значений активного сопротивления при UВЫХ = UR1

| f, Гц | 205,572 | 307,358 | 411,143 | 616,715 | 822,286 |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lg f | 2,313 | 2,488 | 2,614 | 2,790 | 2,915 |  | R1, Ом |  |
|  | 0,017 | 0,044 | 0,9988 | 0,031 | 0,017 | 38,682 | 0,1 | АЧХ |
| , град. | 89,013 | 87,490 | -2,225 | -88,228 | -89,014 |  |  | ФЧХ |
|  | 0,034 | 0,087 | 0,9997 | 0,062 | 0,034 | 19,364 | 0,2 | АЧХ |
| , град. | 88,027 | 84,990 | -1,115 | -86,459 | -88,028 |  |  | ФЧХ |
|  | 0,052 | 0,130 | 0,9999 | 0,092 | 0,052 | 12,911 | 0,3 | АЧХ |
| , град. | 87,041 | 82,509 | -0,743 | -84,696 | -87,043 |  |  | ФЧХ |

Используя результаты численного анализа (табл. 11) построить графики АЧХ и ФЧХ.

График численного анализа процессов в исследуемой цепи в режиме перебора параметра резистора контура R1

Вывод: во время численного анализа функции проходят стадию роста, достигают пикового значения и убывают. При этом, несмотря на то, что каждая функция проходит по-разному, все они пересекаются в пиковом значении. Это касается значений UmR1/Umвх . Ситуация повторяется с φ, когда все три функции пересекаются в одной точке, которая на нижнем графике является серединой значений, несмотря на разные пути прохождения каждой функции.

Провести   численный  анализ  процессов  в   исследуемой   цепи (рис.5) в режиме перебора (изменения) параметра резистора контура C1.

Таблица 12

АЧХ и ФЧХ последовательного резонансного контура для различных значений емкости при UВХ = UC1

| f, Гц | 205,572 | 307,358 | 411,143 | 616,715 | 822,286 |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lg f | 2,313 | 2,488 | 2,614 | 2,790 | 2,915 |  | C1, Ф |  |
|  | 1,143 | 1,388 | 2,001 | 7,837 | 0,998 | 54,260 | 0,000050 | АЧХ |
| , град. | -0,423 | -0,768 | -1,481 | -171,266 | -178,527 |  |  | ФЧХ |
|  | 1,334 | 2,268 | 38,664 | 0,798 | 0,333 | 38,605 | 0,000100 | АЧХ |
| , град. | -0,987 | -2,510 | -92,227 | -178,228 | -179,016 |  |  | ФЧХ |
|  | 1,600 | 6,119 | 1,988 | 0,420 | 0,200 | 31,503 | 0,000150 | АЧХ |
| , град. | -1,777 | -10,209 | -175,582 | -178,600 | -179,114 |  |  | ФЧХ |

Используя результаты численного анализа (табл. 12) построить графики АЧХ и ФЧХ.

График численного анализа процессов в исследуемой цепи в режиме перебора параметра резистора контура C1

Вывод: чем меньше значение ёмкости конденсатора, тем ближе значение пика на верхнем графике, где на осях ординат значение UmC1/Umвх и, соответственно, тем медленнее убывает функция. И несмотря на разный характер функций на нижнем графике все функции, убывая, стремятся к одной точке, которая является значением разности начальных фаз φ.