Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МГТУ «СТАНКИН»

Кафедра электротехники, электроники и автоматики

Отчёт

по лабораторной работе № 1

дисциплина

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА»

тема работы

«Исследование свойств элементов электрической цепи»

Вариант № 7

Выполнил: студент группы ИДБ-15-15             Иванов Даниил Александрович

Проверил:  преподаватель                                   Чумаева Марина Вячеславовна

Москва 2017

Лабораторная работа №1

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ

Цель работы: исследование свойств двухполюсных элементов электрических цепей.
В работе студенты исследуют основные характеристики и свойства линейных пассивных R, L, C элементов, нелинейного резистивного элемента (полупроводникового диода) и источников сигналов.
Виртуальные эксперименты проводятся на базе пакета MultiSim 10. Используются библиотечные модели компонентов (элементов схем) и контрольно-измерительных приборов.
Создаются схемы для проведения виртуальных экспериментов. Анализируются результаты моделирования.

Рабочее задание

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЗИСТИВНЫХ ДВУХПОЛЮСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Рис.1. Схема виртуального эксперимента для исследования резистивных двухполюсных элементов

Провести виртуальный эксперимент построения вольтамперной характеристики резистивного элемента R1. Результаты занести в таблицу

Таблица 1

Вольтамперная характеристика резистивного элемента R1

| Элемент R1 = 100 Ом | i, А | -1,05 | -0,525 | 0 | 0,525 | 1,05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | u, В | -105 | -52,5 | 0 | 52,5 | 105 |

Построить ВАХ резисторов R2 и R3, используя осциллограф XSC1 в режиме характериографа.

Таблица 2

ВАХ резисторов R2, R3

| R2 = 200 Ом | i, A | -0,524 | 0 | 0,524 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | u, B | -104,8 | 0 | 104,8 |
| R3 =500 Ом | i, A | -0,21 | 0 | 0,21 |
|  | u, B | -104,8 | 0 | 104,8 |

Вывод: в зависимости от того, какое у нас сопротивление, значения силы тока будут обратно пропорциональны значениям сопротивления при одних и тех же значениях напряжения.

Провести виртуальный эксперимент получения кривых напряжения на резистивном элементе u(t) и тока i(t).

Таблица 3

Временные зависимости u(t) и i(t)

| Элемент R2 = 200 Ом |  | 0 | max | min |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t, c | 0 | 0,002496 | 0,007504 |
|  | I, A | 0 | 1,573 | -1,573 |
|  | u, B | 0 | 104,832 | -104,832 |

Графики временных зависимостей u(t), i(t) резистивного элемента

Вывод: как видно из графиков, значения u(t) и i(t) прямо пропорциональны друг другу, в силу того, что модуль значения сопротивления больше 1.

Провести виртуальный эксперимент построения вольтамперной характеристики нелинейного резистивного элемента (полупроводникового диода), используя осциллограф XSC1 в режиме характериографа.

Таблица 4

Вольтамперная характеристика полупроводникового диода D1

| Элемент D1 | i, A | -0,01 | -0,005 | 0,005 | 0,28 | 618,369 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | u, B | -1 | -0,5 | 0,5 | 0,8 | 1 |

График ВАХ диода

Вывод:  в ходе эксперимента было выяснено, что темпы роста значения напряжения уменьшаются по сравнению с темпом роста значений тока в силу использования нелинейного резистивного элемента (полупроводникового диода).

Провести виртуальный эксперимент получения кривых напряжения u(t) и тока i(t) нелинейного резистивного элемента (диода D1).

Таблица 5

Временные зависимости  u(t) и i(t)

| Элемент D1 |  | 0 | max | min |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t, c | 0 | 0,002496 | 0,007504 |
|  | I, A | 0 | 582,033 | -0,009985 |
|  | u, B | 0 | 0,998 | -0,998 |

График временной зависимости u(t), i(t) диода

Вывод: как видно из показаний осциллографа, значения тока не прямо пропорциональны значениям напряжения, в силу того, что используется полупроводниковый диод. С увеличением значений напряжения, значения сил тока увеличиваются подобно степенной функции.

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ СВОЙСТВ ЭЛЕМЕНТОВ L И C

Рис.2. Схема виртуального эксперимента для исследования индуктивного элемента L  и емкостного элемента C.

Провести виртуальный эксперимент получения кривых напряжения u(t) и тока i(t) на индуктивном элементе L1 при гармоническом сигнале.

Таблица 6

Временные зависимости i(t) и u(t) на индуктивном элементе L1 при гармоническом сигнале

| Элемент L1 = 0,002 Гн | t, с | 0 | 0,0025 | 0,0050 | 0,0075 | 0,0100 | 0,0125 | 0,0150 | 0,0175 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | i, А | 0 | 10,418 | 0,105 | -10,417 | 0,053 | 10,418 | 0,053 | -10,417 |
|  | u, В | 13,092 | 0,066 | -13,091 | 0,132 | 13,092 | 0,0000001 | -13,092 | -0,132 |

График временной зависимости i(t), u(t) индуктивного элемента

Вывод: результаты эксперимента наглядно показывают, что при гармоническом сигнале значения тока меньше значений напряжения на π2.

Провести виртуальный эксперимент получения кривых напряжения u(t) и тока i(t) на индуктивном элементе L1 при сигнале, имеющем форму треугольных импульсов.

Таблица 7

Временные зависимости i(t)  и  u(t)  на элементе L1

| Элемент L1 = 0,002 Гн | t, с | 0 | 0,0025 | 0,0050 | 0,0075 | 0,0100 | 0,0125 | 0,0150 | 0,0175 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | i, А | 0 | 9,916 | 0,068 | -9,918 | 0,034 | 9,914 | 0,034 | -9,917 |
|  | u, В | 8,4 | -0,533 | -8,4 | -0,124 | 8,4 | 0,84 | -8,4 | 0,211 |

Графики временной зависимости i(t), u(t) индуктивного элемента, имеющей треугольную форму импульса

Вывод: результаты эксперимента показали, что графики напряжения u(t) и тока i(t) не совпадают для линейного индуктивного элемента L1.

Провести виртуальный эксперимент получения кривых напряжения u(t) и тока i(t) на ёмкостном элементе C1.

Таблица 8

Временные зависимости i(t) и u(t) на элементе C1 при гармоническом сигнале

| Элемент С1 = 0,00002 Ф | t, с | 0 | 0,0025 | 0,0050 | 0,0075 | 0,0100 | 0,0125 | 0,0150 | 0,0175 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | i, А | 0 | 1,309 | 0,013 | -1,309 | 0,007 | 1,309 | 0,007 | -1,309 |
|  | u, В | -104,180 | -0,526 | 104,175 | -1,052 | -104,179 | 0 | 104,179 | 1,052 |

Графики временных зависимостей i(t), u(t) емкостного элемента

Вывод: результаты эксперимента наглядно показывают, что при гармоническом сигнале значения напряжения меньше значений тока на π2.

Провести виртуальный эксперимент получения кривых напряжения u(t) и тока i(t) на ёмкостном элементе C1 при сигнале, имеющем форму треугольных импульсов.

Таблица 9

Временные зависимости i(t) и u(t) на индуктивном элементе C1 при сигнале, имеющем форму треугольных импульсов.

| Элемент С1= 0,00002 Ф | t, с | 0 | 0,0027 | 0,0051 | 0,0077 | 0,01 | 0,0127 | 0,0152 | 0,0177 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | i, А | 0 | 0,84 | -0,025 | -0,84 | -0,043 | 0,84 | -0,057 | -0,84 |
|  | u, В | -105 | -0,297 | 99,174 | -0,716 | -99,165 | 0,041 | 99,157 | 0,634 |

Графики временных зависимостей i(t), u(t) ёмкостного элемента, имеющих треугольную форму импульса

Вывод: результаты эксперимента показали, что графики напряжения u(t) и тока i(t) не совпадают для линейного ёмкостного элемента C1.

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ СВОЙСТВ ИДЕАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ СИГНАЛОВ

Рис.3. Схема виртуального эксперимента для исследования идеальных источников сигналов

Провести виртуальный эксперимент построения вольтамперной (внешней) характеристики идеального источника напряжения V1.

Таблица 10

Вольтамперная характеристика идеального источника напряжения V1

| Источник напряжения V1 | % | 0% | 20% | 50% | 100% | ∞ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | i, A | 9,980M | 5 | 2 | 1 | 0,014m |
|  | u, B | 104,800 | 105 | 105 | 105 | u0 = 105 |

Вывод: график представляет собой функцию вида x=105, т.к. напряжение u(t) не зависит от тока i(t).

Провести виртуальный эксперимент построения вольтамперной (внешней) характеристики идеального источника тока I1.

Таблица 11

Вольтамперная характеристика идеального источника тока I1

| Источник тока I1 | % | 0% | 20% | 50% | 100% | ∞ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | i, A | iкз= 7 | 7 | 7 | 7 | 0,931 |
|  | u, B | 0,074m | 146,997 | 367,484 | 734,922 | 6,524 * 10^6 |

Вывод: график представляет собой функцию вида y=7, т.к.ток i(t) не зависит от напряжения u(t).

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ СВОЙСТВ ЛИНЕЙНОГО ИСТОЧНИКА НАПРЯЖЕНИЯ

Рис.4. Схема виртуального эксперимента для исследования линейного источника напряжения

Провести виртуальный эксперимент построения вольтамперной (внешней) характеристики линейного источника напряжения

Таблица 12

Вольтамперная характеристика линейного источника постоянного напряжения V1

| Линейный источник напряжения | % | 0% | 20% | 50% | 100% | ∞ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | i, A | 0,104 | 0,130 | 0,206 | 10,5 | 0 |
|  | u, B | 103,959 | 103,703 | 102,940 | 1,282m | u0 = 104,999 |

Вывод: напряжение u(t) зависит от тока i(t). График ВАХ линейного источника постоянного напряжения представляет собой линейную функцию.