Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МГТУ «СТАНКИН»

Кафедра электротехники, электроники и автоматики

Отчет

По лабораторной работе №1

дисциплина

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА»

тема работы

«Исследование свойств элементов электрических цепей»

Вариант №2

Выполнил: студент группы ИДБ-15-16                                                      Арапов М. И.

Проверил: преподаватель                                                                         Чумаева М.В.

МОСКВА 2017
Лабораторная работа №1

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ.

Цель работы: Исследование свойств двухполюсных элементов электрических цепей.

В работе студенты исследуют основные характеристики и свойства линейных пассивных R, L, C элементов, нелинейного резистивного элемента (полупроводникового диода) и источника сигналов.

Виртуальные эксперименты проводятся на базе пакета MultiSim14. Используются библиотечные модели компонентов (элементов схем) и контрольно-измерительных приборов.

Создаются схемы для проведения виртуальных экспериментов. Анализируются результаты моделирования.

Рабочее задание

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЗИСТИВНЫХ ДВУХПОЛЮСНЫХ ЭЛЕМНТОВ

Рис.1. Схема виртуального эксперимента для исследования резистивных двухполюсных элементов.

Привести виртуальный эксперимент построения вольтамперной характеристики резистивного элемента R1. Результаты занести в таблицу.

Вольтамперная характеристика резистивного элемента R1

| Элемент R1 = 100 Ом | I, A | -0,32 | -0,16 | 0 | 0,16 | 0,32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U, B | -32 | -16 | 0 | 16 | 32 |

Таблица №1.1

Вольтамперные характеристики резисторов R2, R3

| Элемент R2 = 200 Ом | I, A | -0,159 | 0 | 0,159 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U, B | -31,940 | 0 | 31,940 |
| Элемент R3 = 500 Ом | I, A | -0,063 | 0 | 0,063 |
|  | U, B | -31,949 | 0 | 31,949 |

Таблица №1.2

Вывод: При анализе графиков видно, что присутствует линейная изменчивость силы тока и напряжения, исходя из этого можно сделать вывод, что мы работаем с линейными резистивными элементами.

Провести виртуальный эксперимент получения кривых напряжения на резистивном элементе R2 U(t) и тока i(t).

| Элемент R2 = 200 Ом |  | 0 | max | min |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t, c | 0 | 7,693 | 7,688 |
|  | I, A | 0 | 0,159 | -0,159 |
|  | U, B | 0 | 31,940 | -31,949 |

Таблица №1.3

Провести виртуальный эксперимент построения вольтамперной характеристики нелинейного резистивного элемента(полупроводникового диода), используя осциллограф XSC1 в режиме характериографа.

ВАХ полупроводникового диода D1

| Элемент D1 | I, A | 0 | -0,847 | -0,89 | 0,938 | 0,981 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U, B | 0 | -6,065 | -11,228 | 47,718 | 159,927 |

Таблица 1.4.

График ВАХ диода

Провести виртуальный эксперимент получения кривых напряжения U(t) и тока i(t) нелинейного резистивного элемента D1.

| Элемент D1 |  | 0 | max | Min |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t, c | 33,73 | 33,733 | 33,728 |
|  | I, A | 0 | 153,190 | 0 |
|  | U, B | 0 | 16,562 | -32,562 |

Таблица №1.5.

Графики временной зависимости u(t), i(t) диода.

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ СВОЙСТВ ЭЛЕМЕНТОВ L И С

Рис.2. Схема виртуального эксперимента для исследования индуктивного элемента L и емкостного элемента С

Провести виртуальный эксперимент получения кривых напряжения U(t) и тока i(t) на индуктивном элементе L1 при гармоническом сигнале.

Временные зависимости i(t) uU(t) на индуктивном элементе L1 при гармоническом сигнале

| Элемент L1 = 2 мГн | t, c | 29,69 | 29,691 | 29,692 | 29,653 | 29,696 | 29,698 | 25,957 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I, A | 0 | 2,47 | 3,164 | 0 | -2,485 | -3,163 | 0 |
|  | U, B | 3,988 | 2,495 | 0 | -3,989 | -2,475 | 0 | 3,988 |

Таблица №1.6.

График временной зависимости i(t) и U(t) индуктивного элемента

Провести виртуальный эксперимент получения кривых напряжения U(t) и тока i(t) на индуктивном элементе L1 при сигнале, имеющем форму треугольных импульсов.

| Элемент L1 = 2 мГн | t, c | 8,75 | 8,752 | 8,753 | 8,755 | 8,757 | 8,758 | 8,76 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U, B | 0 | 1,542 | 0 | -2,56 | -0,98 | 0 | -2,56 |
|  | I, A | 2,56 | 2,969 | 2,977 | 0 | -2,983 | -2,975 | 0 |

Таблица №1.7

График временной зависимости i(t), u(t) индуктивного элемента, имеющий треугольную форму импульса

Провести виртуальный эксперимент получения кривых напряжения u(t) и тока i(t) на емкостном элементе С1.

Временные зависимости i(t) uU(t) на индуктивном элементе С1 при гармоническом сигнале

| Элемент С1 = 20 мкФ | t, c | 9,493 | 9,494 | 9,495 | 9,447 | 9,499 | 9,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I, A | 0,398 | 0,248 | 2,703 | -0,398 | -0,246 | 0 |
|  | U, B | 0 | 24,775 | 31,632 | 0 | -24,922 | -31,292 |

Таблица №1.8.

Графики временных зависимостей i(t), u(t) емкостного элемента

Провести виртуальный эксперимент получения кривых напряжения U(t) и тока i(t) на емкостном элементе С1 при сигнале, имеющем форму треугольных импульсов.

Временные зависимости i(t) uU(t) на емкостном элементе С1 при сигнале, имеющем форму треугольных импульсов.

| Элемент С1 = 20 мкФ | t, c | 11,053 | 11,055 | 11,056 | 11,058 | 11,06 | 11,061 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I, A | 0,256 | 0,139 | 0 | -0,256 | -0,157 | 0 |
|  | U, B | 0 | 29,731 | 29,756 | 0 | -29,658 | -29,772 |

Таблица №1.9.

Графики временных зависимостей i(t), u(t) емкостного элемента, имеющая треугольную форму импульса

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ СВОЙСТВ ИДЕАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ СИГНАЛОВ

Рис.3. Схема виртуального эксперимента для исследования идеальных источников сигналов

Провести виртуальный эксперимент построения вольтамперной (внешней) характеристики идеального источника напряжения V1.

ВАХ идеального источника напряжения V1

| Источник напряжения | R1, % | 0% | 20% | 50% | 100% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I, A | 106672 | 0,16 | 0,064 | 0,032 | 0 |
|  | U, B | 10,667 | 32,002 | 32,002 | 32,002 | 32 |

Таблица №1.10.

График ВАХ идеального источника напряжения V1

Провести виртуальный эксперимент построения вольтамперной (внешней) характеристики идеального источника тока i1.

ВАХ идеального источника тока I1

| Источник тока | R1 % | 0% | 20% | 50% | 100% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I, A | 18 | 18 | 17,999 | 17,997 | 18 |
|  | U, B | 0 | 3600 | 9000 | 17997 | 0 |

Таблица№1.11.

График ВАХ идеального источника тока I1

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ СВОЙСТВ ЛИНЕЙНОГО ИСТОЧНИКА НАПРЯЖЕНИЯ

Рис.4. Схема виртуального эксперимента для исследования линейного источника напряжения

Провести виртуальный эксперимент построения вольтамперной (внешней) характеристики линейного источника напряжения.

ВАХ линейного источника постоянного напряжения V1

| Линейный источник напряжения | R1 % | 0% | 20% | 50% | 100% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I, A | 3,2 | 0,152 | 0,063 | 0,032 | 0 |
|  | U, B | 0,00032 | 30,476 | 31,372 | 31,683 | 32 |

Таблица №1.12

График ВАХ линейного источника постоянного напряжения V1.