Министерство образования и науки Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «СТАНКИН»

Москва

Кафедра электроники, электротехники и автоматики

Отчёт

по лабораторной работе № 2

дисциплина

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА»

тема работы

«Установившиеся режимы в линейных цепях с источниками сигналов синусоидальной формы»

Вариант № 1

Выполнил:

Студент 2-ого курса
группы ИДБ-15-16
Андреев Максим Эдуардович
Подпись____________________

Проверила:
Чумаева Марина Вячеславовна
Оценка_____________________
Дата_____________________
Подпись_____________________

Москва
2017

Лабораторная работа № 2

УСТАНОВИВШИЕСЯ РЕЖИМЫ В ЛИНЕЙНЫХ ЦЕПЯХ С ИСТОЧНИКАМИ СИГНАЛОВ СИНУСОИДАЛЬНОЙ ФОРМЫ

Цель работы: исследование установившихся режимов в линейных цепях с источниками синусоидальных сигналов.
В работе студенты экспериментально определяют основные параметры синусоидальных сигналов и реакций (токов и напряжений) и соотношения между этими параметрами для установившегося режима в линейной цепи.
Сопоставляют результаты аналитического расчета цепи методом комплексных амплитуд с данными эксперимента.
Создаются схемы для проведения виртуальных экспериментов. Анализируются результаты моделирования.
Виртуальные эксперименты проводятся на базе пакета MultiSim 10. Используются библиотечные модели контрольно-измерительных приборов и компонент.

Рабочее задание

ИССЛЕДОВАНИЕ УСТАНОВИВШИХСЯ РЕЖИМОВ В ЛИНЕЙНОЙ RLC-ЦЕПИ С ИСТОЧНИКОМ СИНУСОИДАЛЬНОГО СИГНАЛА

Рис.1. Схема виртуального эксперимента для исследования установившихся режимов в линейной цепи с источником синусоидального сигнала

Сформировать схему для проведения виртуального эксперимента согласно рис.1.
Провести виртуальный эксперимент измерения тока, напряжений на элементах цепи, активной мощности и получения временных зависимостей V1(t), uL(t), i(t).

Получить изображения временных зависимостей V1(t), uL(t), i(t) в процессе двух-, трехкратного заполнения экрана осциллографа.
Данные занести в табл.1, в строку "эксперимент".

График временных зависимостей V1(t), uL(t), i(t)

Используя метод комплексных амплитуд определить реакции в исследуемой цепи и комплексную мощность. Полученные при расчете результаты занести в соответствующие графы табл.1, в строку "Расчет".

Таблица 1

Экспериментальные и расчетные данные

|  | V1 |  |  |  |  | V1m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В | В | В | В | А | В | В |
| Эксперимент | 11,314 | 6,973 | 11,096 | 2,191 | 0,697 | 15,999 | 3,181 |
| Расчет | 11,314 | 6,970 | 11,099 | 2,189 | 0,697 | 16 | 2,189 |

|  |  |  |  | φ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | град. | А | град. | град. | Вт | - | Ом |
| Эксперимент | 141,975 | 1,025 | 51,975 | -51,975 | 4,860 | 0,616 | 16,232 |
| Расчет | 141,999 | 0,986 | 51,966 | -51,966 | 4,858 | 0,616 | 16,231 |

Порядок расчёта методом комплексных амплитуд

Дано: f = 50 Гц, 
           Um = 16 В,
           R = 10 Ом, 
           C1 = 200 * 10-6 Ф,
           L1 = 10 * 10-3 Гн

1.ω = 2*π*f = 2 * 3,14 * 50 = 314 (рад/с)

2.XL = ω * L1 = 314 * 10 * 10-3 ≈ 3,14 (Ом)

3.XC = 1ωC = 10000628 ≈ 15,924 (Ом)

4.Ů = Ů√2 ≈ 11,314 * ℮j0°  (В)

5.z(jω) = R + jXL - jXC  = 10 +3,14j – 15,924j = 10 – 12,784j (Ом)

6.X = -12,784

7.Z(jω) = |z| * ℮jφ°

|z| = (10)2+ (-12,784)2   ≈ 16,231

8.φ = arctg (XR) = arctg (-12,78410) ≈ -51,966°

9.İ = ŮZ ≈ 11,314* ℮j0°16,231* ℮-j51,966° ≈ 0,697 * ℮j51,966°  = 0,697 * cos(51,966) + j0,697 * sin(51,966) ≈

≈0,697 * 0,616 + j0,697 * 0,788 ≈ 0,429 + 0,549j (А)

10.Im = İ * √2 = 0,697 * √2 ≈ 0,986 (А)

11.ŮR = R * İ = 10 * (0,429 + 0,549j) = 4,29 + j5,49 = 6,97 * ℮j51,966°  (В)

12.ŮL = jXL * İ = 3,14 * ℮j90°  * 0,697 * ℮j51,966°  ≈ 2,189  * ℮j141,966°  ≈ 2,189 * cos (141,966) +  +j2,189 * sin(141,966) ≈ 2,189 * (-0,788) + j2,189 * 0,616 ≈ -1,725 + j1,348 (В)

13. ŮC = -jXC * İ = 15,924 * ℮-j90° * 0,697 * ℮j51,966°  ≈ 11,099 * ℮-j38,034°  ≈ 11,099 * cos (-38,034) + j11,099 * sin(-38,034) ≈ 11,099 * 0,788 – j11,099 * 0,616 ≈ 8,746 – j6,837 (В)

14.ULm = √( (-1,725)2 + (1,348)2) ≈ 2,189 (В)

15.cos ψL = -1,7252,189 ≈ -0,788

16.arccos (-0,788) = arccos (ψL) = ψL ≈ 141,999°

17.cos ψC =  8,74611,099 ≈ 0,788

18.arccos (0,788) = arccos (ψC) = ψC ≈ 38,001°

19.φ = ψu – ψi = -51,966°

20.Ŝ = Ŭ * İ = 11,314 * ℮j0°  * 0,697 * ℮-j51,966°  ≈ 7,886 * ℮-j51,966°  = 7,886 * cos(-51,966) + j7,886 * sin(-51,966) ≈ 7,886 * 0,616 – j7,886 * 0,788 ≈ 4,858 – j6,214 (ВА)

21.P = 4,858 (Вт)

22.jQ = -j6,214 (ВАр)

23.P = R * I2 ≈ 10 * (0,697)2 ≈ 4,858 (Вт)

24.Q = X * I2 ≈ -12,784 * (0,697)2 ≈ -6,211 (ВАр)

25.i(t) = 0,697 * sin (ωt + 51,966) = 4,574 * sin(314t + 51,966)

26.uR(t) = 6,97 * sin(314t + 51,966)

27.uC (t) = 11,099 * sin(314t – 38,034)

28.uL (t) = 2,189 *sin(314t + 141,966)

Сравнить экспериментальные и расчетные значения параметров сигнала, реакций, мощности, входного сопротивления. Сделать выводы.

Вывод: данные, которые были получены во время эксперимента, и данные, которые были получены путём расчёта, практически совпадают, за исключением показаний ULm , что говорит о надёжности применения метода комплексных амплитуд для реакций сигналов и реакций цепи.

По данным табл.1 построить на комплексной плоскости векторную диаграмму сигнала  и реакций, треугольник сопротивлений и треугольник мощностей.

Векторная диаграмма реакций и сигналов

Im

7j	+51,966°

5,6j		ŬR

ω	4,2j

2,8j

ŬL	1,4j		İ

-10,8     -9       -7,2      -5,4      -3,6     -1,8       0          1,8      3,6        5,4      7,2         9	Re

-1,4j

-2,8j

-4,2j

-5,6j

-7j	ŬC

Треугольник сопротивлений

j6,5		Im

0	5	10

-j6,5              φ                                    Re

|z|

-j13	z(jω)

Треугольник мощностей

Im

j3,1	2,5	5

0	φ	Re

-j3,1     |Ŝ|

-j6,2

ИССЛЕДОВАНИЕ УСТАНОВИВШИХСЯ РЕЖИМОВ  В ЛИНЕЙНОЙ ЦЕПИ С ИСТОЧНИКАМИ СИНУСОИДАЛЬНЫХ СИГНАЛОВ РАЗНОЙ ЧАСТОТЫ

Рис.2. Схема виртуального эксперимента для исследования установившихся режимов в линейной цепи с источниками синусоидальных сигналов разной частоты

Сформировать схему для проведения виртуальных экспериментов согласно рис.2.
Провести виртуальный эксперимент измерения токов, напряжений, активной мощности и получения временных зависимостей  V1(t),.
Показания вольтметров, амперметров и ваттметра занести в соответствующие графы табл.2, в строку "Результат".
Используя визиры определить координаты пяти характерных точек кривой  в пределах ее полупериода.
Значения координат занести в соответствующие графы табл.3, в строку "Результат".
Построить на одной координатной сетке графики временных зависимостей  V1(t),  в пределах одного периода сигнала V1(t).
Задать амплитудное значение сигнала   источника тока  J равным нулю. Повторить предыдущие операции, полученные данные занести в табл. 2 и 3 в строку "Составляющие".
Восстановить амплитудное значение сигнала источника тока и установить амплитудное значение сигнала V1m  источника напряжения  V1 равным нулю. Повторить предыдущие операции, полученные данные занести в табл. 2 и 3 в строку "Составляющие".
Провести операции наложения составляющих для данных табл.2 и 3 Результаты  наложения  занести в строку "Суперпозиция" соответствующих таблиц.
Сравнить данные строки "Результат" с данными суперпозиции для каждой таблицы. Сделать выводы об особенностях применения принципа наложения в случае сигналов разной частоты.

Таблица 2

Значения сигналов и реакций цепи

|  | Сигналы |  |  |  | Реакции |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V1m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В | Гц | А | Гц | А | А | А | В | Гц | Вт |
| Составляющая V1 | 16 | 50 | 0 | 0 | 0,679 | 0,453 | 0,226 | 4,525 | 50 | 1,204 |
| Составляющая J | 0 | 0 | 0,8 | 150 | 0,226 | 0,226 | 0,113 | 2,263 | 150 | 0,256 |
| Суперпозиция | 16 | 50 | 0,8 | 150 | 0,905 | 0,679 | 0,339 | 6,788 |  | 1,410 |
| Результат | 16 | 50 | 0,8 | 150 | 0,715 | 0,506 | 0,253 | 5,058 | 50 | 1,283 |

Таблица 3

Временные зависимости тока i3(t)

| t , c , А | 0 | 0,002229 | 0,005004 | 0,012237 | 0,014996 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Составляющая V1 | 0 | 0,206 | 0,320 | -0,207 | -0,320 |
| Составляющая J | -0,001 | 0,139 | -0,160 | -0,138 | 0,160 |
| Суперпозиция | -0,001 | 0,345 | 0,160 | -0,345 | -0,160 |
| Результат | -0,054 | 0,290 | 0,106 | -0,399 | -0,214 |

Вывод: главная особенность применения принципа наложения в случае сигналов разной частоты заключается в том, что значения, полученные таким способом, отличаются от значений, полученных в ходе эксперимента.

ИССЛЕДОВАНИЕ УСТАНОВИВШИХСЯ РЕЖИМОВ В ЛИНЕЙНОЙ ЦЕПИ С ИСТОЧНИКАМИ СИНУСОИДАЛЬНЫХ СИГНАЛОВ ОДИНАКОВОЙ ЧАСТОТЫ

В данной работе использовать схему виртуального эксперимента, рис.2.
Установить значение частоты сигнала одинаковое для источников V1 и J.
Результаты измерений занести в соответствующие таблицы 4 и 5.
Сравнить результаты экспериментов текущего раздела с результатами аналогичных экспериментов предыдущего раздела. 
Сделать выводы об особенностях  применения принципа наложения для цепей с источниками синусоидальных сигналов одинаковой частоты и разной частоты.
Сделать выводы о применимости метода комплексных амплитуд в этих двух случаях.

Таблица 4

Значения сигналов и реакций цепи

|  | Сигналы |  |  |  | Реакции |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V1m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В | Гц | А | Гц | А | А | А | В | Гц | Вт |
| Составляющая V1 | 16 | 50 | 0 | 0 | 0,679 | 0,452 | 0,226 | 4,524 | 50 | 1,024 |
| Составляющая J | 0 | 0 | 0,8 | 50 | 0,226 | 0,226 | 0,113 | 2,263 | 50 | 0,256 |
| Суперпозиция | 16 | 50 | 0,8 | 50 | 0,905 | 0,678 | 0,339 | 6,787 |  | 1,280 |
| Результат | 16 | 50 | 0,8 | 50 | 0,453 | 0,679 | 0,339 | 6,788 | 50 | 2,304 |

Таблица 5

Временные зависимости тока i3(t) в цепи с источниками одинаковой частоты

| t , c , А | 0 | 0,002229 | 0,005004 | 0,012237 | 0,014996 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Составляющая V1 | 0 | 0,206 | 0,320 | -0,207 | -0,320 |
| Составляющая J | 0 | 0,103 | 0,160 | -0,103 | -0,160 |
| Суперпозиция | 0 | 0,309 | 0,480 | -0,310 | -0,480 |
| Результат | 0 | 0,309 | 0,480 | -0,309 | -0,480 |

Вывод: в ходе эксперимента было выяснено, что при разных частотах показания практически совпадают только у мощности P3, в то время как при одинаковых частотах показания совпадают практически у всех реакций, кроме мощности P3 и тока I1. Также, в условиях, когда у составляющих V1 и J разные частоты, временные зависимости тока i3(t), полученные путём принципа наложения, заметно отличаются от тех показаний, которые были получены при одновременном действии V1 и J. В то время как при одинаковых частотах, значения, полученные путём принципа наложения, совпадают с данными, которые зафиксировались в ходе последнего эксперимента.