Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МГТУ «СТАНКИН»

Кафедра электротехники, электроники и автоматики

Отчёт

по лабораторной работе № 5

дисциплина

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА»

тема работы

«Определение частотных характеристик линейных RC и RL-цепей первого порядка»

Вариант № 5

Выполнил: студент группы ИДБ-15-15          Добродеев Алексей Антонович

Проверил:  преподаватель                                   Чумаева Марина Вячеславовна

Москва 2017

Лабораторная работа № 5

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛИНЕЙНЫХ RC И 
RL-ЦЕПЕЙ ПЕРВОГО ПОРЯДКА

Цель работы: исследование частотных свойств линейных RC и RL-цепей первого порядка.

В работе студенты экспериментально определяют частотные характеристики линейных RC и RL-цепей.
Создаются схемы для проведения виртуальных экспериментов.
Используется режим численного анализа определения частотных характеристик.
Анализируются результаты моделирования.
Виртуальные эксперименты и численный анализ проводятся на базе пакета MultiSim10. Используются библиотечные модели контрольно-измерительных приборов и компонент.

Рабочее задание

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛИНЕЙНЫХ RC-ЦЕПЕЙ ПЕРВОГО ПОРЯДКА

Рис. 1.Схема виртуального эксперимента и численного анализа для определения частотных характеристик RC-цепи

Сформировать схему для проведения виртуального эксперимента и численного анализа согласно рис.1.

Провести виртуальный эксперимент построения частотных характеристик RC-цепи при UВЫХ = UC . Результаты занести в таблицу 1.

Таблица 1

Экспериментальные частотные характеристики  RC- цепи при

| f, Гц | 0 |  |  |  |  | ∞ | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 151,653 | 1516,53 | 15165,3 | 151653 | ∞ |  |
|  | - | 2,181 | 3,181 | 4,181 | 5,181 | - |  |
| , В | 0 | 52,764 | 37,482 | 5.273 | 0,530 | 0,0000000001 |  |
| , В | 0 | 53,033 | 53,033 | 53,033 | 53,033 | 53,033 |  |
|  | - | 0,995 | 0,707 | 0,099 | 0,010 | 0,000000000001 | АЧХ |
| ,с | 0 | 0,000112 | 0,000084 | 0,000016 | 0,000002 | 0 |  |
| , град. | 0 | 6,115 | 45,860 | 87,352 | 109,190 | 0 | ФЧХ |
| , дБ | - | -0,044 | -3,012 | -20,087 | -40,000 | - | ЛАЧХ |

Провести численный анализ АЧХ, ФЧХ при UВЫХ = UC . Результаты занести в таблицу 2.

Таблица 2

Результаты численного анализа АЧХ, ФЧХ: при UВЫХ = UC

| f, Гц |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 151,653 | 1516,53 | 15165,3 | 151653 |  |
|  | 1,407 | 0,999 | 0,140 | 0,014 | АЧХ |
| , град. | -5,722 | -45,056 | -84,257 | -89,424 | ФЧХ |

Используя результаты виртуального эксперимента (табл.6.1),  построить графики АЧХ, ФЧХ и ЛАЧХ.

Верхний график -  график, на оси абсцисс которого показаны значения частоты (Frequency (Hz)), а на оси ординат – значения   (Magnitude(V)).
Нижний график – график, на оси абсцисс которого показаны значения частоты (Frequency (Hz)), а на оси ординат – значения φ (Phase(deg)).

Вывод: При возрастании частоты значения UВЫХ понижаются до отметки в 0 В , соответственно,  значения | Wu (jω) | также понижаются до отметки в 0 В. При росте частоты, L (ω) стремится к -∞, а φ стремится к - 90°.

Рис.2. Схема виртуального эксперимента и численного анализа для определения частотных характеристик CR-цепи

Сформировать схему для проведения виртуального эксперимента и численного анализа согласно рис.2.

Провести численный анализ для АЧХ,ФЧХ CR-цепи при UВЫХ = UR. Результаты занести в таблицу 3.

Таблица 3

Результаты численного анализа АЧХ, ФЧХ: при UВЫХ = UR

| f, Гц |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 151,653 | 1516,53 | 15165,3 | 151653 |  |
|  | 0,141 | 1,002 | 1,407 | 1,414 | АЧХ |
| , град. | 84,290 | 44,895 | 5,711 | 0,571 | ФЧХ |

Используя результаты численного анализа (табл. 3) построить графики АЧХ и ФЧХ.

Верхний график -  график, на оси абсцисс которого показаны значения частоты (Frequency (Hz)), а на оси ординат – значения  (Magnitude(V)).
Нижний график – график, на оси абсцисс которого показаны значения частоты (Frequency (Hz)), а на оси ординат – значения φ (Phase(deg)).

Вывод: Чем больше частота, тем ниже разность начальных фаз φ, которая стремится к 0°. Но в отличии от первой цепи, на второй цепи разность φ > на 90°. По сравнению с первой цепью, значение АЧХ | Wu (jω) |, как и UВЫХ , возрастает и стремится к 1,5.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛИНЕЙНЫХ RL - ЦЕПЕЙ ПЕРВОГО ПОРЯДКА

Рис.3. Схема виртуального эксперимента и численного анализа для определения частотных характеристик RL – цепи

Сформировать схему для проведения виртуального эксперимента и численного анализа согласно рис.3.

Провести численный анализ АЧХ, ФЧХ при UВЫХ = UL . Результаты занести в таблицу 4.

Таблица 4

Результаты численного анализа: АЧХ,ФЧХ RL-цепи при UВЫХ = UL

| f, Гц |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 79.618 | 796.18 | 7961.8 | 79618 |  |
|  | 0,140 | 1,001 | 1,407 | 1,414 | АЧХ |
| , град. | 84,302 | 44,955 | 5,723 | 0,572 | ФЧХ |

Используя результаты численного анализа (табл. 4) построить графики АЧХ и ФЧХ.

Верхний график -  график, на оси абсцисс которого показаны значения частоты (Frequency (Hz)), а на оси ординат – значения     (Magnitude(V)).
Нижний график – график, на оси абсцисс которого показаны значения частоты (Frequency (Hz)), а на оси ординат – значения φ (Phase(deg)).

Вывод: значения UВЫХ стремятся к 110, возрастая на протяжении всего графика, а из этого следует, что значения | Wu (jω) | также увеличиваются и стремятся к значению в 1,5.
Разность начальных фаз φ также стремится к 0, уменьшаясь на протяжении всего графика.

Рис.4. Схема виртуального эксперимента и численного анализа для определения частотных характеристик LR – цепи

Сформировать схему для проведения виртуального эксперимента и численного анализа согласно рис.4.

Провести численный анализ АЧХ, ФЧХ при UВЫХ = UR . Результаты занести в таблицу 5.

Таблица 5

Результаты численного анализа: АЧХ,ФЧХ LR-цепи при UВЫХ = UR

| f, Гц |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 79.618 | 796.18 | 7961.8 | 79618 |  |
|  | 1,407 | 0,999 | 0,141 | 0,014 | АЧХ |
| , град. | -5,713 | -45,013 | -84,292 | -89,427 | ФЧХ |

Используя результаты численного анализа (табл. 5) построить графики АЧХ и ФЧХ.

Верхний график -  график, на оси абсцисс которого показаны значения частоты (Frequency (Hz)), а на оси ординат – значения UВЫХ = UR (Magnitude(V)).
Нижний график – график, на оси абсцисс которого показаны значения частоты (Frequency (Hz)), а на оси ординат – значения φ (Phase(deg)).

Вывод: значения | Wu (jω) |, постоянно снижаясь, стремятся к 0, а снижающиеся значения φ стремятся к -90°, по сравнению со значениями при UВЫХ = UL . При этом показания численного анализа RC-цепей обратные. Если в  LR-цепях при увеличении частоты наблюдается вышеуказанная ситуация, при UВЫХ = UR , то в CR-цепях при UВЫХ = UR , показания совпадают с теми, которые отображаются в ходе частотного анализа RL-цепей при UВЫХ = UL .

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО РЕЗОНАНСНОГО КОНТУРА

Рис.5 Схема виртуального эксперимента и численного анализа для определения частотных характеристик последовательного резонансного контура

Сформировать схему для проведения виртуального эксперимента и численного анализа согласно рис.5.

Провести виртуальный эксперимент построения частотных характеристик последовательного резонансного контура. Результаты занести в таблицу 6.

Таблица 6

Резонансные значения переменных последовательного резонансного контура

|  |  |  | I |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гц | В | В | А | В | А | град. | град |
| 411,143 | 53.033 | 53.033 | 106.066 | 75,009 | 150,018 | 0 | 0 |

Выводы: ввиду того, что U1 = U2, соответственно, ψвх = ψi = 0, т.к. T2-T1 = 0
(начала у функций на графике совпадают).

Провести численный анализ АЧХ, ФЧХ. Результаты перенести в таблицу 7.

Таблица 7

Результаты численного анализа: АЧХ, ФЧХ последовательного резонансного контура

| f , Гц | 206 | 308 | 411 | 616 | 822 | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lg f | 2,314 | 2,489 | 2,614 | 2,790 | 2,915 |  |  |
|  | 0,332 | 1,250 | 7,747 | 8,820 | 1,328 | АЧХ |  |
|  | 175,066 | 160,558 | 89,822 | 13,943 | 4,915 | ФЧХ |  |
|  | 0,086 | 0,215 | 1,000 | 0,153 | 0,086 | АЧХ |  |
|  | 85,066 | 70,558 | -0,178 | -81,180 | -85,085 | ФЧХ |  |
|  | 1,330 | 2,227 | 7,743 | 0,792 | 0,332 | АЧХ |  |
|  | -4,934 | -19,442 | -90,178 | -171,180 | -175,085 | ФЧХ |  |

Используя результаты численного анализа (табл. 7) построить графики АЧХ и ФЧХ.

Верхний график -  график, на оси абсцисс которого показаны значения частоты (Frequency (Hz)), а на оси ординат – значения UL1, UC1, UR 1 (Magnitude(V)).
Нижний график – график, на оси абсцисс которого показаны значения частоты (Frequency (Hz)), а на оси ординат – значения φ (Phase(deg)).

Ось V(1) относится к UL1 , ось V(5) относится к UC1 , ось V(6) относится к UR 1 .

Вывод: АЧХ, относящиеся к UL1 и UC1 , растут, начиная с fнач. , достигают пика и понижаются, при этом пересекаются в одной и той же точке пика, т.к. соединены к одному разъёму A, в то время как  UR1 проходит такой же процесс обособленно от двух остальных функций, т.к. присоединён к разъёму B. Значения φ каждой функции отличается от соседней на 90°.

Провести   численный  анализ  процессов  в   исследуемой   цепи (рис.5) в режиме перебора (изменения) параметра резистора контура R1.

Провести численный анализ АЧХ, ФЧХ. Результаты перенести в таблицу 8.

Таблица 8

АЧХ и ФЧХ последовательного резонансного контура для различных значений активного сопротивления при UВЫХ = UR1

| f, Гц | 206 | 308 | 411 | 616 | 822 |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lg f | 2,314 | 2,489 | 2,614 | 2,790 | 2,915 |  | R1, Ом |  |
|  | 0,086 | 0,216 | 1,000 | 0,154 | 0,086 | 7,746 | 0,5 | АЧХ |
| , град. | 85,063 | 77,525 | -0,681 | -81,160 | -85,076 |  |  | ФЧХ |
|  | 0,170 | 0,405 | 1,000 | 0,297 | 0,170 | 3,873 | 1,0 | АЧХ |
| , град. | 80,198 | 66,131 | -0,340 | -72,721 | -80,223 |  |  | ФЧХ |
|  | 0,251 | 0,553 | 1,000 | 0,423 | 0,250 | 2,582 | 1,5 | АЧХ |
| , град. | 75,472 | 56,427 | -0,227 | -64,987 | -75,507 |  |  | ФЧХ |

Используя результаты численного анализа (табл. 8) построить графики АЧХ и ФЧХ.

График численного анализа процессов в исследуемой цепи в режиме перебора параметра резистора контура R1

Вывод: во время численного анализа функции проходят стадию роста, достигают пикового значения и убывают. При этом, несмотря на то, что каждая функция проходит по-разному, все они пересекаются в пиковом значении. Это касается значений UR1 . Ситуация повторяется с φ, когда все три функции пересекаются в одной точке, которая на нижнем графике является серединой значений, несмотря на разные пути прохождения каждой функции.

Провести   численный  анализ  процессов  в   исследуемой   цепи (рис.5) в режиме перебора (изменения) параметра резистора контура C1.

Таблица 9

АЧХ и ФЧХ последовательного резонансного контура для различных значений емкости при UВХ = UC1

| f, Гц | 206 | 308 | 411 | 616 | 822 |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lg f | 2,314 | 2,489 | 2,614 | 2,790 | 2,915 |  | C1, Ф |  |
|  | 1,143 | 1,388 | 1,986 | 6,437 | 0,994 | 10,954 | 0,00005 | АЧХ |
| , град. | -2,118 | -3,853 | -7,373 | -141,511 | -172,630 |  |  | ФЧХ |
|  | 1,330 | 2,231 | 7,738 | 0,795 | 0,333 | 7,746 | 0,00010 | АЧХ |
| , град. | -4,937 | -12,475 | -90,681 | -171,160 | -175,076 |  |  | ФЧХ |
|  | 1,585 | 4,685 | 1,855 | 0,420 | 0,200 | 6,325 | 0,00015 | АЧХ |
| , град. | -8,848 | -42,878 | -158,902 | -173,010 | -175,567 |  |  | ФЧХ |

Используя результаты численного анализа (табл. 9) построить графики АЧХ и ФЧХ.

График численного анализа процессов в исследуемой цепи в режиме перебора параметра резистора контура C1

Вывод: чем меньше значение ёмкости конденсатора, тем ближе значение пика на верхнем графике, где на осях ординат значение UmC1 и, соответственно, тем медленнее убывает функция. И несмотря на разный характер функций на нижнем графике все функции, убывая, стремятся к одной точке, которая является значением разности начальных фаз φ.