Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МГТУ «СТАНКИН»

Кафедра электротехники, электроники и автоматики

Отчёт

по лабораторной работе № 5

дисциплина

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА»

тема работы

«Определение частотных характеристик линейных RC и RL-цепей первого порядка»

Вариант № 8

Выполнил: студент группы ИДБ-15-16          Калинин Андрей Александрович

Проверил:  преподаватель                                   Чумаева Марина Вячеславовна

Москва 2017

Лабораторная работа № 5

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛИНЕЙНЫХ RC И 
RL-ЦЕПЕЙ ПЕРВОГО ПОРЯДКА

Цель работы: исследование частотных свойств линейных RC и RL-цепей первого порядка.

В работе студенты экспериментально определяют частотные характеристики линейных RC и RL-цепей.
Создаются схемы для проведения виртуальных экспериментов.
Используется режим численного анализа определения частотных характеристик.
Анализируются результаты моделирования.
Виртуальные эксперименты и численный анализ проводятся на базе пакета MultiSim10. Используются библиотечные модели контрольно-измерительных приборов и компонент.

Рабочее задание

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛИНЕЙНЫХ RC-ЦЕПЕЙ ПЕРВОГО ПОРЯДКА

Рис. 1.Схема виртуального эксперимента и численного анализа для определения частотных характеристик RC-цепи

Сформировать схему для проведения виртуального эксперимента и численного анализа согласно рис.1.

Провести виртуальный эксперимент построения частотных характеристик RC-цепи при UВЫХ = UC . Результаты занести в таблицу 1.

Таблица 1

Экспериментальные частотные характеристики  RC- цепи при

| f, Гц | 0 |  |  |  |  | ∞ | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 147,44 | 1474,404 | 14744,04 | 147440 | ∞ |  |
|  | - | 2,169 | 3,169 | 4,169 | 5,169 | - |  |
| , В | 0 | 90,050 | 63,970 | 8,999 | 0,904 | 0,0000000001 |  |
| , В | 0 | 90,510 | 90,510 | 90,510 | 90,510 | 90,510 |  |
|  | - | 0,995 | 0,707 | 0,099 | 0,010 | 0,000000000001 | АЧХ |
| ,с | 0 | 0,000108 | 0,000086 | 0,000016 | 0,000002 | 0 |  |
| , град. | 0 | 5,732 | 45,648 | 84,926 | 106,157 | 0 | ФЧХ |
| , дБ | - | -0,044 | -3,012 | -20,087 | -40,000 | - | ЛАЧХ |

Провести численный анализ АЧХ, ФЧХ при UВЫХ = UC . Результаты занести в таблицу 2.

Таблица 2

Результаты численного анализа АЧХ, ФЧХ: при UВЫХ = UC

| f, Гц |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 147,44 | 1474,404 | 14744,04 | 147440 |  |
|  | 1,407 | 1,000 | 0,141 | 0,014 | АЧХ |
| , град. | -5,709 | -44,992 | -84,288 | -89,424 | ФЧХ |

Используя результаты виртуального эксперимента (табл.6.1),  построить графики АЧХ, ФЧХ и ЛАЧХ.

Верхний график -  график, на оси абсцисс которого показаны значения частоты (Frequency (Hz)), а на оси ординат – значения   (Magnitude(V)).
Нижний график – график, на оси абсцисс которого показаны значения частоты (Frequency (Hz)), а на оси ординат – значения φ (Phase(deg)).

Вывод: При возрастании частоты значения UВЫХ понижаются до отметки в 0 В , соответственно,  значения | Wu (jω) | также понижаются до отметки в 0 В. При росте частоты, L (ω) стремится к -∞, а φ стремится к - 90°.

Рис.2. Схема виртуального эксперимента и численного анализа для определения частотных характеристик CR-цепи

Сформировать схему для проведения виртуального эксперимента и численного анализа согласно рис.2.

Провести численный анализ для АЧХ,ФЧХ CR-цепи при UВЫХ = UR. Результаты занести в таблицу 3.

Таблица 3

Результаты численного анализа АЧХ, ФЧХ: при UВЫХ = UR

| f, Гц |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 147,44 | 1474,404 | 14744,04 | 147440 |  |
|  | 0,139 | 0,999 | 1,407 | 1,414 | АЧХ |
| , град. | 84,298 | 45,045 | 5,720 | 0,574 | ФЧХ |

Используя результаты численного анализа (табл. 3) построить графики АЧХ и ФЧХ.

Верхний график -  график, на оси абсцисс которого показаны значения частоты (Frequency (Hz)), а на оси ординат – значения  (Magnitude(V)).
Нижний график – график, на оси абсцисс которого показаны значения частоты (Frequency (Hz)), а на оси ординат – значения φ (Phase(deg)).

Вывод: Чем больше частота, тем ниже разность начальных фаз φ, которая стремится к 0°. Но в отличии от первой цепи, на второй цепи разность φ > на 90°. По сравнению с первой цепью, значение АЧХ | Wu (jω) |, как и UВЫХ , возрастает и стремится к 1,5.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛИНЕЙНЫХ RL - ЦЕПЕЙ ПЕРВОГО ПОРЯДКА

Рис.3. Схема виртуального эксперимента и численного анализа для определения частотных характеристик RL – цепи

Сформировать схему для проведения виртуального эксперимента и численного анализа согласно рис.3.

Провести численный анализ АЧХ, ФЧХ при UВЫХ = UL . Результаты занести в таблицу 4.

Таблица 4

Результаты численного анализа: АЧХ,ФЧХ RL-цепи при UВЫХ = UL

| f, Гц |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 127,389 | 1273,885 | 12738,85 | 127389 |  |
|  | 0,141 | 1,000 | 1,407 | 1,414 | АЧХ |
| , град. | 84,285 | 44,977 | 5,706 | 0,572 | ФЧХ |

Используя результаты численного анализа (табл. 4) построить графики АЧХ и ФЧХ.

Верхний график -  график, на оси абсцисс которого показаны значения частоты (Frequency (Hz)), а на оси ординат – значения     (Magnitude(V)).
Нижний график – график, на оси абсцисс которого показаны значения частоты (Frequency (Hz)), а на оси ординат – значения φ (Phase(deg)).

Вывод: значения UВЫХ стремятся к 110, возрастая на протяжении всего графика, а из этого следует, что значения | Wu (jω) | также увеличиваются и стремятся к значению в 1,5.
Разность начальных фаз φ также стремится к 0, уменьшаясь на протяжении всего графика.

Рис.4. Схема виртуального эксперимента и численного анализа для определения частотных характеристик LR – цепи

Сформировать схему для проведения виртуального эксперимента и численного анализа согласно рис.4.

Провести численный анализ АЧХ, ФЧХ при UВЫХ = UR . Результаты занести в таблицу 5.

Таблица 5

Результаты численного анализа: АЧХ,ФЧХ LR-цепи при UВЫХ = UR

| f, Гц |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 127,389 | 1273,885 | 12738,85 | 127389 |  |
|  | 1,407 | 0,999 | 0,140 | 0,014 | АЧХ |
| , град. | -5,72 | -45,046 | -84,304 | -89,431 | ФЧХ |

Используя результаты численного анализа (табл. 5) построить графики АЧХ и ФЧХ.

Верхний график -  график, на оси абсцисс которого показаны значения частоты (Frequency (Hz)), а на оси ординат – значения UВЫХ = UR (Magnitude(V)).
Нижний график – график, на оси абсцисс которого показаны значения частоты (Frequency (Hz)), а на оси ординат – значения φ (Phase(deg)).

Вывод: значения | Wu (jω) |, постоянно снижаясь, стремятся к 0, а снижающиеся значения φ стремятся к -90°, по сравнению со значениями при UВЫХ = UL . При этом показания численного анализа RC-цепей обратные. Если в  LR-цепях при увеличении частоты наблюдается вышеуказанная ситуация, при UВЫХ = UR , то в CR-цепях при UВЫХ = UR , показания совпадают с теми, которые отображаются в ходе частотного анализа RL-цепей при UВЫХ = UL .

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО РЕЗОНАНСНОГО КОНТУРА

Рис.5 Схема виртуального эксперимента и численного анализа для определения частотных характеристик последовательного резонансного контура

Сформировать схему для проведения виртуального эксперимента и численного анализа согласно рис.5.

Провести виртуальный эксперимент построения частотных характеристик последовательного резонансного контура. Результаты занести в таблицу 6.

Таблица 6

Резонансные значения переменных последовательного резонансного контура

|  |  |  | I |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гц | В | В | А | В | А | град. | град |
| 411,143 | 90,510 | 90,509 | 113,136 | 127,980 | 159,975 | 0 | 0 |

Выводы: ввиду того, что U1 = U2, соответственно, ψвх = ψi = 0, т.к. T2-T1 = 0
(начала у функций на графике совпадают).

Провести численный анализ АЧХ, ФЧХ. Результаты перенести в таблицу 7.

Таблица 7

Результаты численного анализа: АЧХ, ФЧХ последовательного резонансного контура

| f , Гц | 206 | 308 | 411 | 616 | 822 | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lg f | 2,314 | 2,489 | 2,614 | 2,790 | 2,915 |  |  |
|  | 0,332 | 1,208 | 4,843 | 1,749 | 1,321 | АЧХ |  |
|  | 172,136 | 160,558 | 89,889 | 13,943 | 7,834 | ФЧХ |  |
|  | 0,137 | 0,333 | 1,000 | 0,241 | 0,136 | АЧХ |  |
|  | 82,136 | 70,558 | -0,111 | -76,058 | -82,166 | ФЧХ |  |
|  | 1,323 | 2,151 | 4,841 | 0,778 | 0,330 | АЧХ |  |
|  | -7,864 | -19,442 | -90,111 | -166,058 | -172,166 | ФЧХ |  |

Используя результаты численного анализа (табл. 7) построить графики АЧХ и ФЧХ.

Верхний график -  график, на оси абсцисс которого показаны значения частоты (Frequency (Hz)), а на оси ординат – значения UL1, UC1, UR 1 (Magnitude(V)).
Нижний график – график, на оси абсцисс которого показаны значения частоты (Frequency (Hz)), а на оси ординат – значения φ (Phase(deg)).

Ось V(1) относится к UL1 , ось V(5) относится к UC1 , ось V(6) относится к UR 1 .

Вывод: АЧХ, относящиеся к UL1 и UC1 , растут, начиная с fнач. , достигают пика и понижаются, при этом пересекаются в одной и той же точке пика, т.к. соединены к одному разъёму A, в то время как  UR1 проходит такой же процесс обособленно от двух остальных функций, т.к. присоединён к разъёму B. Значения φ каждой функции отличается от соседней на 90°.

Провести   численный  анализ  процессов  в   исследуемой   цепи (рис.5) в режиме перебора (изменения) параметра резистора контура R1.

Провести численный анализ АЧХ, ФЧХ. Результаты перенести в таблицу 8.

Таблица 8

АЧХ и ФЧХ последовательного резонансного контура для различных значений активного сопротивления при UВЫХ = UR1

| f, Гц | 206 | 308 | 411 | 616 | 822 |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lg f | 2,314 | 2,489 | 2,614 | 2,790 | 2,915 |  | R1, Ом |  |
|  | 0,137 | 0,334 | 1,000 | 0,242 | 0,137 | 4,841 | 0,8 | АЧХ |
| , град. | 82,131 | 70,507 | -0,426 | -76,026 | -82,151 |  |  | ФЧХ |
|  | 0,266 | 0,578 | 1,000 | 0,446 | 0,266 | 2,421 | 1,6 | АЧХ |
| , град. | 74,548 | 54,702 | -0,213 | -63,541 | -74,586 |  |  | ФЧХ |
|  | 0,383 | 0,728 | 1,000 | 0,598 | 0,382 | 1,614 | 2,4 | АЧХ |
| , град. | 67,480 | 43,279 | -0,142 | -53,257 | -67,532 |  |  | ФЧХ |

Используя результаты численного анализа (табл. 8) построить графики АЧХ и ФЧХ.

График численного анализа процессов в исследуемой цепи в режиме перебора параметра резистора контура R1

Вывод: во время численного анализа функции проходят стадию роста, достигают пикового значения и убывают. При этом, несмотря на то, что каждая функция проходит по-разному, все они пересекаются в пиковом значении. Это касается значений UR1 . Ситуация повторяется с φ, когда все три функции пересекаются в одной точке, которая на нижнем графике является серединой значений, несмотря на разные пути прохождения каждой функции.

Провести   численный  анализ  процессов  в   исследуемой   цепи (рис.5) в режиме перебора (изменения) параметра резистора контура C1.

Таблица 9

АЧХ и ФЧХ последовательного резонансного контура для различных значений емкости при UВХ = UC1

| f, Гц | 206 | 308 | 411 | 616 | 822 |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lg f | 2,314 | 2,489 | 2,614 | 2,790 | 2,915 |  | C1, Ф |  |
|  | 1,142 | 1,383 | 1,962 | 5,083 | 0,982 | 6,847 | 0,00005 | АЧХ |
| , град. | -3,387 | -6,150 | -11,697 | -128,171 | -168,307 |  |  | ФЧХ |
|  | 1,323 | 2,155 | 4,838 | 0,781 | 0,331 | 4,841 | 0,00010 | АЧХ |
| , град. | -7,869 | -19,493 | -90,426 | -166,026 | -172,151 |  |  | ФЧХ |
|  | 1,557 | 3,571 | 1,694 | 0,415 | 0,199 | 3,953 | 0,00015 | АЧХ |
| , град. | -13,986 | -56,056 | -148,312 | -168,898 | -172,929 |  |  | ФЧХ |

Используя результаты численного анализа (табл. 9) построить графики АЧХ и ФЧХ.

График численного анализа процессов в исследуемой цепи в режиме перебора параметра резистора контура C1

Вывод: чем меньше значение ёмкости конденсатора, тем ближе значение пика на верхнем графике, где на осях ординат значение UmC1 и, соответственно, тем медленнее убывает функция. И несмотря на разный характер функций на нижнем графике все функции, убывая, стремятся к одной точке, которая является значением разности начальных фаз φ.